ROS 2 LiDAR 장애물 회피 패키지

aurix_lidar_avoid 상세 정적 분석 보고서

제어 로직 · 실행 주기 · 설정값 · 통신 경계 · 안전 리스크

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 분석 대상 | aurix_lidar_avoid (1).zip |
| 원본 위치 | C:\Users\dlwlr\Downloads\aurix_lidar_avoid (1).zip |
| SHA-256 | 09E0178C857A47250136CAE00DA77649FB1E3AF088C00D5B453B4307BD89A2C8 |
| 파일 크기 | 34,894 bytes |
| 분석 기준일 | 2026-08-15 (Asia/Seoul) |
| 분석 방식 | 소스 전체 읽기 + AST 일관성 검사 + Python 구문 컴파일 + DOCX 렌더링 검수 |

중요한 범위 제한 이 ZIP은 TC275/AURIX 펌웨어가 아니라 ROS 2 Python 패키지입니다. CAN 프레임 생성·전송은 ZIP 밖의 gps_waypoint_tracker_ros2/aurix_can_bridge.py에 의존합니다. CSV/rosbag/실차 로그와 외부 브릿지 소스가 포함되지 않아 실제 LiDAR 주기, CAN 주기, 지터, 정지거리, 조향 응답, 실차 회피 성공은 검증하지 않았습니다.

# 1. 결론 요약

정적 분석 결론: 기능 구조는 명확하지만 즉시 실차 투입은 NO-GO 5상태(IDLE → STOPPING → AVOIDING → AVOID_HOLD → RETURNING) 로직, 연속 스캔 디바운스, CAN 속도 피드백 기반 정지 확인, 데드레커닝 기반 복귀 구조는 소스에서 확인됩니다. 모든 Python 파일은 구문 컴파일에 통과했습니다. 그러나 지속 장애물 타임아웃 후 직진 진행, scan watchdog 부재, 외부 CAN 브릿지 미포함, CSV 분석 스크립트 불일치 때문에 실차 안전성과 통합 동작은 증명되지 않았습니다.

| 구분 | 판정 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 패키지 식별 | 확인 | ROS 2 ament_python 패키지, 버전 0.1.0 |
| 핵심 소스 구문 | PASS | 7개 Python 파일 py_compile 통과 |
| 제어 상태기계 | 확인 | 5상태 및 전이 로직이 avoidance_node.py에 구현 |
| 명목 제어 주기 | 고정값 없음 | /scan 콜백 호출 주기와 동일, create_timer 0개 |
| CAN 프로토콜/주기 | 미확인 | 외부 aurix_can_bridge.py가 ZIP에 없음 |
| 실차 회피 성능 | 미검증 | 로그·rosbag·차량 시험 결과 없음 |
| 즉시 실차 사용 | NO-GO | 안전 리스크와 통합 의존성 해소 후 단계별 시험 필요 |

# 2. 패키지의 실제 역할과 시스템 경계

패키지명에 aurix가 들어가지만 이 코드가 직접 CAN 프레임을 만들거나 TC275에 쓰는 것은 아닙니다. LiDAR 스캔을 처리해 ROS 명령 토픽을 만들고, 외부 CAN 브릿지가 그 명령을 실제 AURIX 통신으로 변환하는 계층 구조입니다.

| 계층 | 이 ZIP에서 확인된 역할 | 확인 여부 |
| --- | --- | --- |
| LiDAR 드라이버 | /scan LaserScan을 제공해야 하나 full_stack에도 드라이버가 포함되지 않음 | 외부 의존 |
| 회피 판단 | 점 필터링 → 클러스터링 → 코리도 장애물 판정 → 방향 선택 | 확인 |
| ROS 주행 명령 | /ackermann_cmd 및 /avoidance/* 발행 | 확인 |
| GPS 추종 | gps_waypoint_tracker_ros2 launch를 include | 외부 의존 |
| CAN 브릿지 | aurix_can_bridge.launch.py를 include | 외부 의존 |
| TC275 펌웨어/핀/프레임 | 소스가 ZIP에 없음 | 미확인 |

핵심 해석 이 보고서에서 확인된 것은 ROS 노드가 어떤 값을 계산하고 어떤 토픽을 발행하는지입니다. 실제 AURIX CAN ID, payload, 송신 주기, enable_drive 처리, stale command 차단은 외부 브릿지 소스를 함께 분석해야 확정할 수 있습니다.

# 3. ROS 2 입출력 인터페이스

| 방향 | 토픽 | 메시지 | 주기/용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 입력 | /scan | sensor_msgs/LaserScan | 센서 QoS. 수신할 때마다 전체 제어 1회 수행 |
| 입력 | /aurix/feedback/speed_kph | std_msgs/Float32 | 정지 확인 및 데드레커닝 속도. 0.5 s 이내만 fresh |
| 출력 | /ackermann_cmd | ackermann_msgs/AckermannDriveStamped | 매 /scan 처리 시 발행. 조향 rad, 속도 m/s |
| 출력 | /avoidance_path | nav_msgs/Path | 직진 또는 누적 데드레커닝 경로 |
| 출력 | /obstacle_markers | visualization_msgs/MarkerArray | 클러스터 시각화, lifetime 0.3 s |
| 출력 | /avoidance/active | std_msgs/Bool | state != IDLE일 때 true |
| 출력 | /avoidance/steering_angle_deg | std_msgs/Float32 | AURIX 규약으로 가정한 +LEFT/-RIGHT deg |
| 출력 | /avoidance/speed_kph | std_msgs/Float32 | Ackermann 속도 m/s × 3.6 |

근거: avoidance_node.py:228-248, 696-721. IDLE에서도 _drive_straight()가 호출되어 /ackermann_cmd와 /avoidance/*가 매 스캔 발행됩니다. ‘IDLE에서 조용히 있음’이라는 상단 설명은 직접 /ackermann_cmd 발행 동작과 문자 그대로 일치하지 않습니다.

# 4. 실행 주기와 시간 설정

## 4.1 제어 주기

고정 제어 타이머가 없습니다 create_timer 호출은 0개입니다. scan_callback()이 /scan 메시지마다 1회 실행되므로 제어주기 Tcontrol = Tscan, 제어주파수 fcontrol = fscan입니다. LiDAR 드라이버가 10 Hz면 약 100 ms마다 제어하고, 20 Hz면 약 50 ms마다 제어합니다. ZIP만으로 실제 /scan 주기는 알 수 없습니다.

| 가정 /scan 주파수 | 스캔 주기 | 3스캔 확인창(3/f) | 첫 유효 샘플→3번째 샘플(2/f) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 Hz | 200 ms | 600 ms | 400 ms |
| 10 Hz | 100 ms | 300 ms | 200 ms |
| 15 Hz | 66.7 ms | 200 ms | 133 ms |
| 20 Hz | 50 ms | 150 ms | 100 ms |
| 30 Hz | 33.3 ms | 100 ms | 66.7 ms |
| 40 Hz | 25 ms | 75 ms | 50 ms |

장애물이 스캔 직후 등장할 수 있으므로 이벤트 발생부터 판정까지 최악 지연은 대략 3/f에 가까워질 수 있습니다. 실제 콜백 지터와 처리시간은 rosbag 또는 타임스탬프 로그가 있어야 계산할 수 있습니다.

## 4.2 상태별 시간 조건

| 상태/기능 | 설정 | 동작 |
| --- | --- | --- |
| 장애물 진입 디바운스 | trigger_confirm_scans = 3 | 3개 연속 blocking 스캔 후 STOPPING/AVOIDING |
| STOPPING 최소 유지 | min_stop_duration_sec = 3.0 s | 3초 전에는 속도가 0이어도 회피 시작 안 함 |
| 피드백 대체 대기 | max_stop_wait_sec = 4.0 s | 속도 피드백이 없거나 0.5초 넘게 stale일 때만 4초 후 정지로 간주 |
| 정지 판정 임계값 | 0.03 m/s = 0.108 km/h | fresh 실측 절대속도가 이하이면 정지 확인 |
| 최소 회피 | min_avoid_duration_sec = 0.3 s | 그 이전에는 clear 판정으로 빠져나가지 않음 |
| 장애물 해제 디바운스 | clear_confirm_scans = 3 | 코리도에 장애물이 없는 스캔 3개 연속 |
| 회피 최대 | max_avoid_duration_sec = 10.0 s | 10초 후 강제로 AVOID_HOLD 진입 |
| 직진 유지 | avoid_hold_sec = 1.5 s | 조향 0, avoid_speed 유지 |
| 복귀 최대 | max_return_duration_sec = 10.0 s | 미복귀여도 IDLE로 강제 전환 |
| 디버그 출력 | 1.0 s throttle | debug_log가 true여도 최대 약 1 Hz |
| Marker 수명 | 0.3 s | 스캔 주기가 느리면 시각화가 깜빡일 수 있음 |

STOPPING의 중요한 예외 fresh 속도 피드백이 계속 0.03 m/s보다 크게 들어오면 max_stop_wait_sec=4.0이 적용되지 않습니다. 따라서 STOPPING은 무기한 지속될 수 있습니다. 이 값은 현재 구현에서 절대 상한이 아닙니다.

## 4.3 명령 속도 기준 거리 환산

| 구간 | 속도 명령 | 시간 상한/고정 | 명령대로 움직인다는 가정의 거리 |
| --- | --- | --- | --- |
| IDLE 순항 | 0.25 m/s (0.90 km/h) | 제한 없음 | 주행 시간에 비례 |
| AVOIDING | 0.20 m/s (0.72 km/h) | 최대 10.0 s | 최대 약 2.0 m |
| AVOID_HOLD | 0.20 m/s | 1.5 s | 약 0.30 m |
| RETURNING | 0.20 m/s | 최대 10.0 s | 최대 약 2.0 m |

위 거리는 코드 명령값으로 계산한 이론치일 뿐이며 실제 속도, 슬립, 조향 응답, CAN 지연을 반영하지 않습니다. 특히 trigger_distance=2.0 m인데 지속 장애물에서 최대 10초 회피 후 직진 유지로 넘어갈 수 있으므로 실차 안전 검증이 필수입니다.

# 5. LiDAR 처리 및 장애물 판정 로직

## 5.1 스캔 필터링

- 각 range 샘플에 대해 NaN/Inf를 제거합니다.

- 거리 범위는 max(msg.range_min, 0.15 m) 이상, min(msg.range_max, 4.5 m) 이하만 통과합니다.

- 각도는 중심 0 rad 기준 abs(normalized_angle) <= front_cone을 적용합니다.

- front_cone_deg=70은 코드상 반각이므로 실제 범위는 -70°~+70°, 총 140°입니다.

- 좌표는 x=r·cos(a), y=r·sin(a)이며 invert_lateral=true면 y 부호만 반전합니다.

근거: avoidance_node.py:376-405.

## 5.2 클러스터링

각도 순서의 유효 점들을 순회하면서 이전 점과 현재 점의 거리값 차이 |rᵢ-rᵢ₋₁|가 0.30 m보다 크면 새 클러스터로 분리합니다. 점이 3개 이상인 묶음만 남기고 다음 통계값을 계산합니다.

| 필드 | 계산 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| x_near | min(x) | 차량 진행축에서 가장 가까운 점 |
| y_min / y_max | min(y) / max(y) | 클러스터 좌우 끝 |
| y_center | (y_min+y_max)/2 | 회피 방향 후보 분류에 사용 |
| width | y_max-y_min | 횡방향 투영 폭. 실제 물체 폭과 동일하다고 보장되지 않음 |

클러스터링 한계 유클리드 점간거리나 각도 간격을 쓰지 않고 range 차이만 봅니다. 무효 점을 건너뛴 뒤 양쪽 점의 range가 비슷하면 서로 떨어진 물체가 한 클러스터로 이어질 수 있습니다. 폭은 횡방향 투영값이라 물체 자세와 스캔 각도에 영향을 받습니다. min_cluster_pts=3은 LiDAR 각해상도/거리 변화에 따라 물리적 최소 폭이 달라집니다.

## 5.3 주행 코리도와 blocking 판정

실효 YAML 기준 코리도 반폭은 robot_width/2 + safety_margin = 0.77/2 + 0.15 = 0.535 m이고 전체 폭은 1.07 m입니다.

| 조건 | 판정식 |
| --- | --- |
| 코리도와 겹침 | y_min < +0.535 AND y_max > -0.535 |
| 최소 폭 | width >= 0.07 m |
| 진입 거리 | x_near <= 2.0 m |
| 여러 후보 | x_near가 가장 작은 클러스터 선택 |

AVOIDING 중 해제 판단은 trigger_distance를 무시하고, 최대 감지범위 4.5 m 안에서 코리도에 폭 0.07 m 이상 클러스터가 하나라도 있으면 계속 blocked로 봅니다. 근거: avoidance_node.py:435-471.

## 5.4 회피 방향 선택

현재 blocking 장애물의 x_near + 1.5 m 이내, |y_center| <= 1.5 m인 클러스터를 좌(y>0)와 우(y<=0)로 나눕니다. 각 측면에서 가장 가까운 x_near를 ‘clearance’라고 부르고 더 큰 쪽으로 회피합니다. 동률이면 왼쪽(+1)을 선택합니다.

용어 주의 left_clearance/right_clearance는 실제 측면 빈 폭이 아니라 각 반평면에 있는 가장 가까운 클러스터의 전방거리 x_near입니다. 장애물까지의 횡방향 간격을 직접 계산하지 않습니다.

| 부호/설정 | 의미 |
| --- | --- |
| direction = +1 | 왼쪽 회피, 양의 조향 |
| direction = -1 | 오른쪽 회피, 음의 조향 |
| invert_lateral | LiDAR y 좌우 해석 반전 |
| invert_avoid_direction | 선택 결과의 조향 방향만 반전 |

# 6. 상태기계 상세

정상 순서는 IDLE → STOPPING → AVOIDING → AVOID_HOLD → RETURNING → IDLE입니다. AVOID_HOLD와 RETURNING 중 새 장애물이 3스캔 연속 검출되면 STOPPING으로 되돌아갑니다.

| 상태 | 출력 | 다음 전이 조건 | 주의점 |
| --- | --- | --- | --- |
| IDLE | steer=0, speed=0.25 m/s, active=false | blocking 3스캔 | 직접 /ackermann_cmd도 계속 발행 |
| STOPPING | steer=0, speed=0, active=true | 최소 3초 + 정지 확인 | fresh 고속 피드백이면 무기한 가능 |
| AVOIDING | ±27°, 0.20 m/s | clear 3스캔+0.3초 또는 10초 | 지속 장애물이어도 10초 후 HOLD |
| AVOID_HOLD | 0°, 0.20 m/s | 1.5초 또는 새 장애물 3스캔 | 약 0.3 m 직진 명령 |
| RETURNING | 피드백 조향, 0.20 m/s | ¦y¦≤0.05 m & ¦heading¦≤3° 또는 10초 | 실측 pose가 아닌 적분 pose |

문서 주석과 실제 코드의 차이 파일 상단 설명 18~19행은 AVOIDING 시간만큼 반대 조향하는 ‘대칭 시간 복귀’라고 적혀 있지만, 실제 구현 651~679행은 y와 heading 데드레커닝 오차를 사용하는 피드백 복귀입니다. 실제 코드를 기준으로 해석해야 합니다.

# 7. 데드레커닝과 복귀 제어

회피 시작점을 (x,y,ψ)=(0,0,0)으로 두고, 스캔 간 dt마다 자전거 모델을 적분합니다.

적분식 x ← x + v·cos(ψ)·dt y ← y + v·sin(ψ)·dt ψ ← ψ + (v/L)·tan(δ)·dt (L = wheelbase = 0.50 m) 복귀 조향 δ = clamp(-(1.2·ψ + 1.5·y), ±0.4712389 rad)

v는 0.5초 이내의 CAN 속도 피드백이 있으면 그 절대값을 쓰고, 없으면 명령속도를 씁니다. heading/position 센서나 오도메트리는 사용하지 않습니다.

| 오차/위험 | 영향 |
| --- | --- |
| 바퀴 슬립·조향 지연 | 적분 y와 heading이 실제 차량과 누적 차이 |
| 속도 피드백 stale | 명령속도로 대체되어 실제 정지/가속과 차이 |
| ROS time 점프/지연 | dt에 상한·하한 clamp가 없어 pose가 크게 튈 수 있음 |
| 복귀 게인 고정 | 속도 변화나 노면 변화에서 오버슈트/진동 가능 |
| 타임아웃 완료 | 잔여 횡오차가 있어도 10초 후 IDLE로 전환 |

# 8. 전체 설정값

아래 ‘실효값’은 avoidance.launch.py 또는 full_stack.launch.py로 config/params.yaml을 로드했을 때의 값입니다. YAML을 사용하지 않고 노드만 직접 실행하면 코드 기본값이 적용됩니다.

| 파라미터 | 코드 기본값 | YAML 실효값 | 단위 | 설명/주의 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| scan_topic | /scan | /scan | 토픽 | LaserScan 입력. 이 토픽의 실제 발행 주기가 곧 제어 주기입니다. |
| drive_topic | /ackermann_cmd | /ackermann_cmd | 토픽 | AckermannDriveStamped 출력. full_stack의 외부 CAN 브릿지 연결 여부는 ZIP만으로 확인되지 않습니다. |
| path_topic | /avoidance_path | /avoidance_path | 토픽 | 회피/복귀 추정 경로(nav_msgs/Path) 출력. |
| marker_topic | /obstacle_markers | /obstacle_markers | 토픽 | 클러스터 시각화 MarkerArray 출력. |
| avoidance_active_topic | /avoidance/active | /avoidance/active | 토픽 | 외부 CAN 브릿지에 회피 제어권 활성 상태 전달. |
| avoidance_steering_topic | /avoidance/steering_angle_deg | /avoidance/steering_angle_deg | 토픽 | 외부 CAN 브릿지에 조향각(deg, +좌/-우) 전달. |
| avoidance_speed_topic | /avoidance/speed_kph | /avoidance/speed_kph | 토픽 | 외부 CAN 브릿지에 속도(km/h) 전달. |
| robot_width | 0.38 | 0.77 | m | 차량 전체 폭. YAML이 코드 기본값 0.38을 0.77로 덮어씁니다. |
| robot_length | 0.8 | 0.8 | m | 차량 길이. 현재 로드되지만 제어 계산에는 사용되지 않습니다. |
| wheelbase | 0.5 | 0.5 | m | 자전거 모델 yaw 적분에 사용. |
| safety_margin | 0.15 | 0.15 | m/측 | 차량 반폭에 더하는 좌우 안전 여유. |
| trigger_distance | 2 | 2 | m | 가장 가까운 클러스터 x_near가 이 값 이하일 때 진입 후보. |
| max_detect_range | 4.5 | 4.5 | m | 스캔 점 변환 시 허용하는 최대 거리. |
| front_cone_deg | 70 | 70 | deg(반각) | 코드는 abs(angle) <= 값으로 사용하여 실제 구현 범위는 ±70°, 총 140°입니다. |
| cluster_jump | 0.3 | 0.3 | m | 연속 유효 점의 거리값 차이가 이 값보다 크면 클러스터 분리. |
| min_cluster_pts | 3 | 3 | 점 | 클러스터로 인정할 최소 유효 점 수. |
| min_valid_range | 0.15 | 0.15 | m | LaserScan range_min과 함께 적용되는 최소 거리. |
| min_obstacle_width | 0.07 | 0.07 | m | y_max-y_min이 이 값 이상인 클러스터만 장애물로 인정. |
| invert_lateral | false | false | bool | 라이다 좌우 좌표(y) 반전. |
| invert_avoid_direction | false | false | bool | 최종 회피 조향 방향만 반전. |
| direction_decision_range_ahead | 1.5 | 1.5 | m | 주 장애물보다 이만큼 뒤쪽까지 방향 판단 후보로 포함. |
| direction_decision_lateral_range | 1.5 | 1.5 | m | 방향 판단 후보의 ¦y_center¦ 제한. |
| trigger_confirm_scans | 3 | 3 | scan | 장애물 진입을 확정하는 연속 스캔 수. |
| clear_confirm_scans | 3 | 3 | scan | 코리도 해제를 확정하는 연속 스캔 수. |
| log_csv_path | ~/aurix_avoid_log.csv | ~/aurix_avoid_log.csv | 경로 | 회피 시작 이벤트 CSV. 홈 디렉터리로 확장됩니다. |
| cruise_speed | 0.25 | 0.25 | m/s | IDLE 직진 Ackermann 명령 속도. 0.90 km/h. |
| avoid_speed | 0.2 | 0.2 | m/s | AVOIDING/HOLD/RETURNING 명령 속도. 0.72 km/h. |
| max_steer_angle | 0.4712389 | 0.4712389 | rad | 모든 회피/복귀 조향 포화. 약 27°. |
| avoid_steer_deg | 27 | 27 | deg | AVOIDING 고정 조향 크기. |
| avoid_hold_sec | 1.5 | 1.5 | s | 장애물 해제 후 조향 0으로 직진 유지하는 시간. |
| return_heading_gain | 1.2 | 1.2 | rad/rad | 복귀 조향의 heading 오차 게인. |
| return_crosstrack_gain | 1.5 | 1.5 | rad/m | 복귀 조향의 횡오차 y 게인. |
| return_y_tolerance | 0.05 | 0.05 | m | 복귀 완료 횡오차 허용값. |
| return_heading_tolerance_deg | 3 | 3 | deg | 복귀 완료 heading 허용값. |
| control_frame_id |  |  | frame | 비어 있으면 LaserScan frame. 값 지정 시 TF 변환 없이 레이블만 바뀌므로 주의. |
| debug_log | true | true | bool | 1 Hz로 제한된 상세 디버그 로그 활성화. |
| max_avoid_duration_sec | 10 | 10 | s | AVOIDING 강제 종료 시간. 종료 후 정지가 아니라 HOLD로 진행합니다. |
| max_return_duration_sec | 10 | 10 | s | RETURNING 강제 종료 후 IDLE 전환 시간. |
| min_avoid_duration_sec | 0.3 | 0.3 | s | 장애물 해제 판정을 받아들이기 전 최소 회피 시간. |
| stop_before_avoid | true | true | bool | 회피 전에 STOPPING 상태를 거칠지 여부. |
| min_stop_duration_sec | 3 | 3 | s | 정지 명령 유지 최소 시간. |
| stopped_speed_threshold | 0.03 | 0.03 | m/s | 실측 속도 정지 판정 임계값. 0.108 km/h. |
| max_stop_wait_sec | 4 | 4 | s | 피드백이 없거나 stale일 때만 쓰는 대체 진입 시간. 신선한 고속 피드백에는 상한이 아닙니다. |
| use_can_speed_feedback | true | true | bool | 정지 확인과 데드레커닝 속도에 CAN 피드백 사용. |
| vehicle_speed_topic | /aurix/feedback/speed_kph | /aurix/feedback/speed_kph | 토픽 | 외부 브릿지의 차량 속도 피드백 입력. |
| vehicle_speed_is_kph | true | true | bool | 입력 속도를 km/h로 보고 m/s로 나눌지 여부. |
| speed_feedback_timeout_sec | 0.5 | 0.5 | s | 속도 피드백 freshness 제한. |

유일한 기본값 불일치 robot_width는 코드 기본값 0.38 m이지만 params.yaml은 0.77 m입니다. launch를 사용하면 0.77 m가 적용되어 코리도 전체 폭이 1.07 m가 됩니다. 노드를 파라미터 파일 없이 실행하면 코리도 전체 폭은 0.68 m로 크게 달라집니다.

# 9. Launch 및 통합 실행 설정

## 9.1 avoidance.launch.py

패키지 share의 config/params.yaml을 로드해 avoidance_node 하나만 실행합니다. LiDAR 드라이버, GPS, CAN 브릿지는 실행하지 않습니다.

## 9.2 full_stack.launch.py

| Launch 인자 | 기본값 | 의미/주의 |
| --- | --- | --- |
| use_can_bridge | true | 외부 aurix_can_bridge.launch.py include |
| csv_path | /home/kyeongseo/.../0730_waypoint_straight.csv | 특정 PC 절대경로. 다른 환경에서 수정 필요 |
| fix_topic | /gps1/fix | GPS NavSatFix 입력 |
| enable_plot | false | GPS matplotlib 창 |
| enable_rviz | true | RViz2 실행 |
| enable_csv_log | true | GPS 주행 CSV 로거 |
| can_interface | can0 | SocketCAN 인터페이스 |
| dry_run | true | 실제 CAN을 열지 않는 안전 기본값 |
| enable_drive | false | 실제 DRIVE 프레임 차단 안전 기본값 |
| target_speed_kph | 0.0 | GPS 순항 목표 속도 |
| invert_steering | true | GPS 조향 부호 보정. 회피 토픽 처리 방식은 외부 브릿지 확인 필요 |

안전 기본값의 의미 full_stack의 dry_run=true, enable_drive=false, target_speed_kph=0.0은 실제 CAN 주행을 막는 좋은 기본값입니다. 그러나 이 동작은 외부 CAN 브릿지가 해당 인자를 올바르게 구현한다는 전제이며, 그 소스는 ZIP에 없습니다. full_stack에는 /scan을 만드는 LiDAR 드라이버가 없으므로 별도로 실행해야 합니다.

# 10. CSV 로깅 및 그래프 스크립트

현재 avoidance_node는 회피가 실제 시작될 때마다 다음 8개 열만 append합니다.

| 현재 CSV 열 | 내용 |
| --- | --- |
| stamp | Unix epoch seconds |
| obstacle_width_m | 클러스터 y 투영 폭 |
| y_center_m | 클러스터 중심 y |
| avoid_dir | +1 좌 / -1 우 |
| left_clearance_m | 왼쪽 반평면의 최근접 x 거리 |
| right_clearance_m | 오른쪽 반평면의 최근접 x 거리 |
| avoid_steer_deg_used | 회피 조향각 크기 |
| x_near_m | 장애물 최근접 x |

확인된 호환성 오류 plot_all.py는 maneuver_len_m, robot_width_m, safety_margin_m, target_offset_m을 요구하지만 현재 로거는 기록하지 않습니다. plot_offset_vs_width.py는 robot_width_m, safety_margin_m, target_offset_m을 요구하지만 현재 로거는 기록하지 않습니다. 따라서 현재 노드가 만든 새 CSV를 그대로 두 스크립트에 넣으면 KeyError가 발생할 구조입니다. 구문 컴파일 PASS와 실제 데이터 호환성은 별개입니다.

근거: avoidance_node.py:500-518, plot_all.py:38-83, plot_offset_vs_width.py:51-60.

# 11. 확인된 문제와 우선순위

| 우선순위 | 문제 | 실제 영향 | 권고 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 지속 장애물 10초 후 HOLD로 진행 | 장애물이 남아도 0.2 m/s 직진을 명령할 수 있음 | timeout 시 정지/FAULT로 전이하고 명시적 재개 조건 추가 |
| P0 | scan watchdog 없음 | /scan 중단 시 콜백과 명령 갱신도 중단. 마지막 명령 유지 여부는 외부 브릿지에 의존 | 독립 20 Hz 안전 타이머와 scan stale 정지 구현 |
| P0 | 외부 CAN 브릿지 미포함 | 토픽 우선순위, CAN ID/payload, timeout, enable_drive를 검증할 수 없음 | 동일 번들에 소스/테스트/프로토콜 포함 |
| P1 | STOPPING 상한 조건 오류 | fresh 비정지 속도가 계속 오면 무기한 STOPPING | elapsed>=max_stop_wait도 별도 fail-safe 분기로 처리 |
| P1 | 오픈루프 데드레커닝 복귀 | 슬립/조향오차로 원래 차선 도달 오판 가능 | IMU/encoder/odometry 기반 pose 피드백 결합 |
| P1 | CSV-plot 스키마 불일치 | 제공된 분석 도구가 현재 로그에서 실행 실패 | 단일 schema 버전 정의 및 테스트 fixture 추가 |
| P1 | front_cone 의미 불명확 | 70°로 생각했으나 실제 140° 범위 처리 | half_front_cone_deg로 이름 변경 또는 /2 적용 |
| P1 | control_frame_id가 TF 변환 없이 레이블만 변경 | RViz 위치와 제어 좌표가 틀릴 수 있음 | tf2로 점을 실제 변환하거나 파라미터 제거 |
| P2 | range jump 전용 클러스터 | 무효 구간을 가로질러 클러스터 병합 가능 | 인덱스/각도 연속성과 유클리드 거리 함께 사용 |
| P2 | robot_length 미사용 | 설정값이 안전영역 계산에 반영되지 않음 | 제거하거나 footprint/전방 여유 계산에 반영 |
| P2 | plot 스크립트 설치 제외 | colcon install 후 ros2 run으로 사용할 수 없음 | console_scripts 또는 data_files에 추가 |
| P3 | __pycache__ 포함 | 불필요한 Python 3.10 산출물/혼동 | 배포 ZIP에서 제거하고 .gitignore 적용 |
| P3 | maintainer 이메일 placeholder | 패키지 메타데이터 부정확 | 실제 연락처로 교체 |

# 12. 검증 결과와 미검증 항목

## 12.1 이번 분석에서 수행한 검증

| 검증 | 결과 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| ZIP 경로 안전성 | PASS | 추출 전 모든 entry의 대상 경로가 지정 폴더 내부인지 확인 |
| SHA-256 | 기록 | 09E0178C857A47250136CAE00DA77649FB1E3AF088C00D5B453B4307BD89A2C8 |
| 텍스트 소스 전체 읽기 | 완료 | 핵심 노드 792행, launch/config/setup/plot 전체 확인 |
| Python 구문 컴파일 | PASS | 7개 .py 모두 py_compile 성공 |
| AST 파라미터 비교 | 완료 | 코드 기본값과 YAML 실효값 비교 |
| 타이머 검색 | 0개 | 스캔 종속 실행 확인 |
| CSV 스키마 비교 | FAIL | 현재 로거와 두 plot 스크립트 요구 열 불일치 |

## 12.2 수행하지 못한 검증

- ROS 2 의존 패키지를 포함한 colcon build 및 launch 실행

- 실제 /scan 주파수·지터·timestamp 연속성 측정

- 실제 CAN 브릿지의 송신주기, CAN ID, payload, watchdog 검증

- TC275에 어떤 펌웨어가 flash되어 있는지 확인

- 차량 폭 0.77 m, wheelbase 0.50 m, 조향 ±27°의 실측 교정 확인

- 장애물 크기·각도·속도별 정지거리와 회피 성공률

- GPS 추종과 회피 arbitration의 실제 handoff 지연 측정

# 13. 실차 전 권장 수정 및 시험 순서

- P0 수정: scan stale 또는 persistent obstacle timeout에서 반드시 speed=0, active=true의 FAULT/STOP 상태로 고정합니다.

- 외부 aurix_can_bridge.py와 TC275 CAN 프로토콜을 같은 기준으로 분석해 topic→CAN 변환, 송신주기, stale timeout, enable_drive 게이트를 확인합니다.

- CSV 스키마를 버전화하고 logger와 plot 스크립트에 공통 상수를 사용합니다. 샘플 CSV 기반 자동 테스트를 추가합니다.

- rosbag으로 /scan, /avoidance/*, /ackermann_cmd, /aurix/feedback/speed_kph를 동시에 기록해 실제 주기·지터·상태 전이 지연을 산출합니다.

- 바퀴를 띄운 상태 또는 동력 차단 상태에서 좌우 부호(+LEFT/-RIGHT), dry_run, enable_drive, timeout 정지를 확인합니다.

- 저속 폐쇄구역에서 정적 장애물 1개, 좌우 편심, 복수 장애물, 장애물 지속, scan 단절, CAN 피드백 단절 순으로 시험합니다.

- 실측 결과로 trigger_distance, corridor width, cluster_jump, stop/hold/return 시간을 재조정하고 변경 이력을 남깁니다.

# 14. 실차 체크리스트

| 확인 항목 | 통과 기준 |
| --- | --- |
| LiDAR 좌우 | 왼쪽 물체가 y>0으로 보이고 invert_lateral 설정과 일치 |
| 조향 부호 | +27° 명령이 실제 왼쪽 조향, -27°가 오른쪽 조향 |
| 차량 제원 | 폭 0.77 m, wheelbase 0.50 m 실측 및 기록 |
| 스캔 주기 | 목표 Hz와 실제 평균/표준편차/최대 지연 확인 |
| 속도 피드백 | 단위 km/h, 0.5 s freshness, 정지 임계값 확인 |
| scan 단절 | 설정 시간 안에 CAN speed=0으로 fail-safe |
| 지속 장애물 | timeout 후 전진하지 않고 FAULT/STOP 유지 |
| GPS handoff | 회피 active false/stale 후 GPS 재개 지연 측정 |
| CAN gate | dry_run=true 또는 enable_drive=false에서 실제 DRIVE 프레임 미송신 |
| 로그 | 상태, 명령, 실측속도, 장애물, 타임스탬프가 동일 시간축에 기록 |

# 부록 A. 파일 목록

| 상대 경로 | 크기 | 행 수 |
| --- | --- | --- |
| aurix_lidar_avoid/__init__.py | 0 B | 0 |
| aurix_lidar_avoid/__pycache__/__init__.cpython-310.pyc | 170 B | - |
| aurix_lidar_avoid/__pycache__/avoidance_node.cpython-310.pyc | 20.8 KB | - |
| aurix_lidar_avoid/avoidance_node.py | 36.1 KB | 792 |
| config/params.yaml | 3.0 KB | 71 |
| launch/avoidance.launch.py | 554 B | 21 |
| launch/full_stack.launch.py | 6.7 KB | 159 |
| package.xml | 1.2 KB | 34 |
| resource/aurix_lidar_avoid | 0 B | - |
| scripts/plot_all.py | 7.7 KB | 203 |
| scripts/plot_offset_vs_width.py | 3.6 KB | 92 |
| setup.cfg | 103 B | 4 |
| setup.py | 921 B | 30 |

__pycache__의 .pyc는 Python 3.10 산출물이며 정적 분석의 기준 소스는 .py 파일입니다.

# 부록 B. 주요 근거 위치

| 주제 | 파일:행 |
| --- | --- |
| 상태 정의/파라미터 선언 | avoidance_node.py:65-149 |
| 실효 파라미터 로드 | avoidance_node.py:151-203 |
| pub/sub 정의 | avoidance_node.py:228-248 |
| 메인 상태 분기 | avoidance_node.py:277-329 |
| 스캔 필터 | avoidance_node.py:376-397 |
| 클러스터링 | avoidance_node.py:407-433 |
| blocking 판정 | avoidance_node.py:435-471 |
| 방향 선택 | avoidance_node.py:478-495 |
| 정지/회피 진입 | avoidance_node.py:525-577 |
| 회피 | avoidance_node.py:594-629 |
| 직진 유지/복귀 | avoidance_node.py:634-679 |
| 명령/arbitration 발행 | avoidance_node.py:696-721 |
| YAML 실효값 | config/params.yaml:1-71 |
| 통합 launch 안전 기본값 | launch/full_stack.launch.py:64-159 |
| CSV logger | avoidance_node.py:500-518 |
| plot 요구 열 | scripts/plot_all.py:38-83; plot_offset_vs_width.py:51-60 |

# 부록 C. 최종 판정 문구

권장 보고 문구 ‘aurix_lidar_avoid ROS 2 패키지는 LiDAR 기반 5상태 회피 로직과 안전 기본 launch 설정을 포함하며 Python 구문 검증은 통과했다. 다만 제어 주기가 /scan에 종속되고 독립 watchdog이 없으며, 지속 장애물 timeout 후 전진하는 상태 전이, 외부 CAN 브릿지 미포함, CSV 분석 스크립트 불일치가 확인되었다. 따라서 현재 자료만으로 실차 안전성이나 회피 성능을 입증할 수 없고, P0 수정과 CAN/rosbag 통합 검증 전에는 실차 주행 NO-GO이다.’