RPLIDAR A3M1 평행주차
V8 FRONT RECOVERY 상세분석

로직 · 실행 주기 · 상태 전이 · 설정값 · CAN · 안전 한계

분석일 2026-08-15 | 대상 ZIP SHA-256 C8F53C826517722083C9A2A0DAAE798916B4F8AFAB2A4391011C20902825EB54

핵심 결론: 이 패키지는 RPLIDAR 오른쪽 형상 후보를 찾은 뒤 AURIX TC275에 20 Hz CAN 명령을 보내는 ROS2 Humble 패키지입니다. 현재 실행 흐름은 G/U 공간을 3~5 m 끝까지 확정한 다음 움직이는 방식이 아니라, 안쪽 평행경계 후보가 2스캔 연속 검출되는 순간 detector를 잠그고 시간 프로파일 주차를 즉시 시작합니다.

검증 경계: ZIP의 25개 항목을 모두 읽고 Python 4개 파일의 문법 컴파일을 확인했습니다. 하지만 테스트 코드, 원본 실차 로그, DBC, AURIX 수신 펌웨어가 ZIP에 없고 이 Windows 환경에서 ROS2·LiDAR·SocketCAN·실차를 구동하지 않았으므로, 본 문서는 정적 코드 분석 결과이며 실제 차량 성공을 증명하지 않습니다.

# 1. 분석 대상과 검증 결과

| 항목 | 확인 결과 |
| --- | --- |
| 입력 파일 | lidar_parallel_parking_RPLIDAR_A3M1_TIME_PROFILE_V8_FRONT_RECOVERY 2.zip |
| ZIP 크기 | 36,497 bytes |
| ZIP SHA-256 | C8F53C826517722083C9A2A0DAAE798916B4F8AFAB2A4391011C20902825EB54 |
| 압축 항목 | 25개 (Markdown 14, Python 5, YAML 2, 기타 4) |
| ROS 패키지 버전 | package.xml/setup.py = 0.4.1; README 제목 = 0.4.0 |
| 핵심 소스 | curb_gap_detector.py 763줄, parking_can_controller.py 1006줄 |
| ROS 파라미터 | 검출기 46개 + 제어기 52개 = 98개 |
| 정적 검증 | setup/launch/검출기/제어기 py_compile 통과 |
| 부재 자료 | 테스트 0, log/csv 0, DBC 0, AURIX 펌웨어 0 |

## 1.1 근거의 우선순위

실행 시 실제로 로드되는 config/parking.yaml과 config/parking_auto.yaml

두 ROS2 노드의 Python 코드와 launch 파일

V8 README 및 이전 V2~V7 변경 기록

일반 README와 과거 프로파일 문서

서로 충돌할 때는 현재 launch가 읽는 YAML과 실제 코드 분기를 우선했습니다. 과거 문서는 변경 이력으로만 사용했습니다.

# 2. 시스템 구조와 데이터 흐름

그림 1. 센서·검출·제어·CAN 데이터 흐름

| 계층 | 구성 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| LiDAR driver | sllidar_ros2/sllidar_node | A3M1 serial 256000, Sensitivity, angle compensate, /scan |
| 공간 검출 | curb_gap_detector | 오른쪽 부채꼴 점을 차량 좌표로 변환하고 baseline/평행선/G 코너를 분석 |
| 주차 제어 | parking_can_controller | 안전 게이트, 시간 기반 FSM, 연석 정렬, V8 전방 장애물 recovery |
| 차량 인터페이스 | SocketCAN can0 | PC TX 0x300 / AURIX RX 0x130, 11-bit standard CAN |

## 2.1 launch가 실제로 시작하는 노드

sllidar_node: 기본 /dev/ttyUSB1, raw 0도=차량 전방 가정, laser_frame 발행

static_transform_publisher: base_link -> laser_frame, 위치 (0, 0, 0.14 m), 회전 없음

curb_gap_detector: config/parking.yaml 로드

parking_can_controller: config/parking_auto.yaml 로드 후 launch의 auto_start 인자로 최종 덮어쓰기

근거: launch/rplidar_a3m1_parallel_parking.launch.py:13-86

# 3. 실행 주기와 지연

| 기능 | 주기/시간 | 실제 의미 |
| --- | --- | --- |
| 주 제어/CAN 송신 | 50 ms 설정 -> 20 Hz 목표 | create_timer(command_period), 매 on_timer 끝에 0x300 1회 |
| 상태/명령 진단 | 0.5 s -> 2 Hz | /parking/controller_state, /parking/can_status, /parking/command |
| LaserScan 처리 | 드라이버 /scan 도착 주기 | 고정값 없음. ros2 topic hz /scan으로 실측 필요 |
| 공간 검출 출력 | 매 /scan 콜백 | 검출기 토픽 일괄 publish |
| 0x130 수신 | 20 Hz timer에서 non-blocking queue drain | 수신 프레임마다 측정 속도 토픽 publish |
| feedback freshness | 0.35 s | 마지막 유효 feedback 이후 초과 시 주행 중 FAULT |
| scan freshness | 0.60 s | 마지막 scan 이후 초과 시 주행 중 FAULT |
| front obstacle | 3 scan 연속 | 스캔율 f일 때 대략 3/f초; 고정 시간 아님 |
| curb aligned | 3 scan 연속 | 1.0 +/-0.2 m, +/-8 deg 조건이 연속 유지 |
| 종료 STOP | 20 ms 간격 3회 | destroy_node에서 canonical disabled STOP을 반복 송신 |

시간 프로파일의 각 상태는 monotonic elapsed time이 설정값 이상이 되는 첫 20 Hz timer tick에서 전이합니다. 따라서 콜백 지연이 없더라도 실제 전환은 설정시간보다 최대 약 1주기 늦을 수 있고, 새 상태의 CAN 명령은 보통 다음 timer tick부터 반영됩니다. rclpy.spin(node)의 콜백 처리 지연이 있으면 더 늦어질 수 있습니다.

# 4. 주차공간 검출 로직

## 4.1 좌표계와 관심영역

검출기는 raw LaserScan 각도에 sensor_yaw_deg를 더한 뒤 x_forward=r*cos(angle), y_right=-r*sin(angle)로 변환합니다. 기본 오른쪽 중심 -90 deg, 폭 110 deg이므로 실제 분석 부채꼴은 -145~ -35 deg입니다. |x|<=1.80 m, 0<y<=5.0 m 점만 남기고, 대표 측면거리는 |x|<=0.70 m 점의 가까운 쪽 30% 분위수입니다.

근거: curb_gap_detector.py:450-474, 482-486

## 4.2 평상시 오른쪽 경계 baseline

SEARCHING 상태에서 side_distance<=1.10 m이고 0.20~1.30 m 범위이면 baseline_history에 넣습니다. 최대 24개 샘플의 중앙값을 사용하되 최소 4개가 모여야 baseline이 유효합니다. reset 시 history를 비웁니다.

## 4.3 안쪽 평행경계와 shape score

| 요소 | 가중치 | 점수 계산 |
| --- | --- | --- |
| 점 수 | 0.20 | inner_min_points(4) 이상이면 사실상 1.0에 포화 |
| x span | 0.25 | span / 0.25 m, 최대 1.0 |
| 기울기 | 0.20 | 1 - ¦slope¦ / 0.45 |
| RMSE | 0.20 | 1 - rmse / 0.25 m |
| 포켓 깊이 | 0.15 | 0.30~2.20 m 안이면 1.0 |

후보 y 범위는 max(baseline+0.30, 1.15)부터 min(baseline+2.20, 3.20, 5.0)입니다. y를 0.20 m bin으로 묶어 가장 점이 많은 bin과 양옆 bin을 합친 뒤 y=a*x+b를 피팅합니다. 1차 fit 뒤 잔차 0.50 m 이내 점으로 한 번 재피팅합니다. opening_visible, 깊이, 점 수, span, slope, RMSE, score>=0.35를 모두 만족해야 parallel_like입니다.

## 4.4 G 형상과 U 형상

| 분류 | 형상 | 코드 조건 |
| --- | --- | --- |
| G (────┐) | 평행선 x 최대값 전방 끝에 수직선이 연결 | x=a*y+b, span>=0.30 m, ¦slope¦<=0.45, RMSE<=0.25 m, endpoint/connection 조건 |
| U (ㄷ) | 안쪽 평행경계가 유지된 뒤 가까운 경계 복귀 | 길이 3~5 m, shape scan>=4, ratio>=0.30, near boundary 2 scan |
| OPEN_AREA | 가까운 경계도 적정 깊이 평행경계도 없음 | 8 scan 연속이면 REJECTING; 가까운 경계 복귀까지 억제 |

## 4.5 가장 중요한 현재 실행 의미: 후보 즉시 latch

SEARCHING에서 baseline이 준비되고 moving=true이며 parallel_like가 2스캔 연속이면, 같은 콜백에서 state=MEASURING, maneuver_latched=true, /parking/space_available=true가 됩니다. 제어기는 즉시 FORWARD_CLEARANCE로 전이합니다. 다음 scan부터 detector는 MANEUVER_LOCKED로 바뀌어 true를 계속 발행하고 조기 return합니다.

따라서 MEASURING 분기의 3~5 m 길이 적산, G corner 최소 2스캔, U 끝 경계 복귀, 후보 중 OPEN_AREA 거부는 정상 자동주차 흐름에서 실행되지 않습니다. 현재 /parking/space_available은 '최종 검증된 주차공간'보다 '안쪽 평행경계 후보 시작'을 뜻합니다. 이는 STEERING_TEST_README와 코드 주석에 의도적으로 기록된 동작이지만, README의 일반 설명과 의미가 다릅니다.

근거: curb_gap_detector.py:312-317, 319-349, 351-427; parking_can_controller.py:364-376

## 4.6 이동거리 적산

기본 use_odom=false, use_external_speed=true이므로 controller가 0x130 측정속도를 /parking/vehicle_speed_mps로 발행하고 detector가 scan 간 dt에 |speed|를 곱해 total_travel_m을 누적합니다. dt는 최대 0.5 s로 제한됩니다. 다만 현재 후보 즉시 latch 때문에 이 거리는 최종 G/U 확정에 사용되지 않습니다. controller의 phase_distance_m도 진단용이며 상태 전환에는 쓰이지 않습니다.

# 5. CAN 제어 상태기계

그림 2. V8 FRONT RECOVERY 시간 프로파일과 분기

| 상태 | 속도 km/h | 조향 deg | 종료/전이 | 안전 동작 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISARMED | 0.00 | 0.0 | 없음 | disabled STOP 반복 |
| WAIT_SAFE | 0.00 | 0.0 | reset 완료+fresh feedback+fresh scan+PC control | enable=1 정지 |
| SEARCH_FORWARD | +0.80 | 0.0 | space_available=true | 전방 3scan block -> FAULT |
| FORWARD_CLEARANCE | +0.80 | 0.0 | 15.00 s | 전방 3scan block -> FAULT |
| STOP_BEFORE_REVERSE | 0.00 | 0.0 | 0.50 s | 방향 전환 전 정지 |
| REVERSE_RIGHT | -0.50 | -25.0 | 15.00 s | rear safety 활성 시 block -> FAULT |
| REVERSE_LEFT | -0.50 | +25.0 | 5.00 s 후 정렬 판정 | 정렬 성공 HOLD, 실패 보정 |
| ALIGN_FORWARD_RIGHT | +0.50 | -7.0 | 정렬 성공 또는 1.50 s | 전방 block -> FAULT |
| ALIGN_REVERSE_LEFT | -0.50 | +16.0 | 정렬 성공 또는 1.50 s | 1 cycle 증가, 최대 5회 |
| ALIGNED_HOLD | 0.00 | 0.0 | 3.00 s | 정렬 성공 경로 |
| ALIGN_LIMIT_HOLD | 0.00 | 0.0 | 1.00 s | 5회 실패여도 FAULT가 아니라 계속 |
| FINAL_FORWARD_LEFT | +0.50 | +20.0 | 8.60 s | 1차 전방 block -> recovery |
| FINAL_OBSTACLE_REVERSE | -0.50 | 0.0 | 5.00 s | 코드상 rear safety 검사 없음 |
| FINAL_RECOVERY_LEFT | +0.50 | +27.0 | 8.60 s | 재차 전방 block -> FAULT |
| COMPLETE / FAULT | 0.00 | 0.0 | latch | canonical disabled STOP |

## 5.1 후보 검출 뒤 명목 시간

| 경로 | 계산 | 후보 시작~종료 |
| --- | --- | --- |
| 정렬 즉시 성공 | 15+0.5+15+5+3+8.6 | 47.10 s |
| 정렬 보정 1회 뒤 성공 | 35.5+3.0+3+8.6 | 50.10 s |
| 5회 실패 후 계속 | 35.5+(3x5)+1+8.6 | 60.10 s |
| FINAL에서 1차 장애물 | FINAL 진입 전 시간 + 감지 전 경과 +5+8.6 | 경로별 가변 |

위 시간은 SEARCH_FORWARD의 탐색시간, 스캔 확인시간, 20 Hz timer 양자화, 실제 콜백 지연을 제외한 설정값 합계입니다. 설정시간은 이동거리나 측정속도 도달 여부와 무관하게 경과시간으로 끝납니다.

## 5.2 연석 정렬 판정

controller는 detector 결과를 재사용하지 않고 /scan에서 x=-1.4~+1.4 m, right=0.3~1.8 m ROI를 별도로 만들고 y=a*x+b를 피팅합니다. span>=0.35 m와 RMSE<=0.20 m이면 선이 유효하며, |distance-1.0|<=0.20 m와 |angle|<=8 deg가 3스캔 연속이면 aligned입니다. RR/RL은 설정시간을 끝까지 수행하고 RL 종료 뒤에만 이 값을 사용하지만, correction 상태에서는 중간에 즉시 HOLD로 빠질 수 있습니다.

# 6. CAN 프레임 계약

| Byte | 필드 | 형식 | 범위/의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0..1 | speed_x100 | signed little-endian | -70~400 = -0.70~+4.00 km/h |
| 2..3 | steer_x10 | signed little-endian | -270~+270 = -27~+27 deg |
| 4..5 | pulse_us | unsigned little-endian | +27=1200, 0=1530, -27=1800 us |
| 6 | sequence | uint8 | 송신 성공 때마다 +1, 0~255 순환 |
| 7 | flags | uint8 | 0xA1 enable, 0xA0 disabled |

| Byte | 필드 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| 0..1 | measured speed x100 km/h | signed little-endian |
| 2..3 | measured steering x10 deg | signed little-endian |
| 4..5 | steering ADC raw | 진단값; 현재 controller는 사용하지 않음 |
| 6 | feedback sequence | 현재 controller는 사용하지 않음 |
| 7 | flags | 상위 nibble 0xD, bit0 encoder valid, bit1 steering valid, bit2 PC control, bit3 E-stop |

| 명령 | 조향 | 코드 계산 redundant pulse |
| --- | --- | --- |
| 주 후진 우 | -25 deg | 1780 us |
| 주 후진 좌 | +25 deg | 1224 us |
| 보정 전진 우 | -7 deg | 1600 us |
| 보정 후진 좌 | +16 deg | 1334 us |
| 기본 최종 좌 | +20 deg | 1285 us |
| recovery 좌 | +27 deg | 1200 us |

AURIX 펌웨어와 DBC가 ZIP에 없으므로 위 계약은 송신 Python 코드와 문서가 말하는 형식만 확인한 것입니다. 실제 TC275의 byte 해석, watchdog, sequence 검사, PWM 적용은 이 ZIP만으로 검증할 수 없습니다.

# 7. 안전 게이트와 FAULT

| 게이트 | 조건 | 동작 |
| --- | --- | --- |
| CAN 연결 | SocketCAN bind 실패 시 재연결 시도 | 초기 연결 실패는 주행 시작 불가; 송수신 오류는 FAULT |
| 0x130 freshness | 0.35 s + signature/encoder/steering valid | WAIT_SAFE에서는 대기, 주행 중 timeout/invalid는 FAULT |
| PC control | flags bit2 | WAIT_SAFE 진입 조건, 주행 중 꺼지면 FAULT |
| E-stop | flags bit3 | 모든 상태에서 latch FAULT |
| LaserScan freshness | 0.60 s | WAIT_SAFE에서는 대기, 주행 중 timeout은 FAULT |
| 전방 obstacle | effective 0.50 m, 최소 5점, 가까운 20% 분위수, 3scan | 전진 상태별 FAULT 또는 FINAL recovery |
| 후방 obstacle | 0.40 m, 3scan, 기본 disabled | 전방 장착 LiDAR 사각 때문에 실차 후진 보호가 없음 |
| disabled STOP | speed=0, steer=0, flags=0xA0 | DISARMED/COMPLETE/FAULT와 종료 시 사용 |

## 7.1 안전상 중요한 빈틈

rear_safety_enabled=false가 기본이므로 RR, RL, correction reverse에서 후방 자동 정지가 없습니다.

FINAL_OBSTACLE_REVERSE 상태는 rear_safety_enabled=true로 바꾸더라도 rear_blocked_count를 검사하지 않습니다. recovery의 5초 직선 후진은 코드상 후방 보호가 없습니다.

sensor_yaw_deg는 detector 좌표변환에만 적용됩니다. controller의 전/후방 안전 섹터와 연석 피팅은 raw scan 각도를 그대로 사용하므로, 센서가 회전 장착되면 front/rear center 각도와 연석 ROI도 별도로 보정해야 합니다.

시간 프로파일은 실제 이동거리, 조향 도달, 차량 자세를 종료 조건으로 사용하지 않습니다. 노면·배터리·하중·타이어·CAN 지연이 바뀌면 같은 15초라도 이동량이 달라집니다.

정렬 5회 실패는 FAULT가 아니라 1초 정지 후 마지막 전진을 계속합니다. 연석 정렬 실패 상태에서도 차량이 움직이는 설계입니다.

# 8. ROS2 토픽과 서비스

| 방향 | 이름 | 형식 | 노드 | 주기/조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUB | /scan | LaserScan | 두 노드 | sensor_data QoS, driver rate |
| SUB | /odom | Odometry | detector | use_odom=true일 때만 |
| SUB | /parking/vehicle_speed_mps | Float32 | detector | external speed mode |
| SUB | /parking/space_available | Bool | controller | candidate trigger |
| PUB | /parking/right_distance | Float32 | detector | 매 scan |
| PUB | /parking/gap_length | Float32 | detector | 매 scan |
| PUB | /parking/space_available | Bool | detector | 매 scan, latch 후 true |
| PUB | /parking/state | String | detector | 매 scan |
| PUB | /parking/shape_state | String | detector | 상세 진단 문자열 |
| PUB | /parking/detected_shape | String | detector | NONE/CANDIDATE/G/U |
| PUB | /parking/shape_score | Float32 | detector | 매 scan |
| PUB | /parking/pocket_depth | Float32 | detector | 매 scan |
| PUB | /parking/inner_boundary_distance | Float32 | detector | 매 scan |
| PUB | /parking/controller_state | String | controller | 전이 시+2 Hz |
| PUB | /parking/can_status | String | controller | 2 Hz |
| PUB | /parking/vehicle_speed_mps | Float32 | controller | 0x130 수신 frame마다 |
| PUB | /parking/command | String | controller | 2 Hz |

| 서비스 | 형식 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| /parking/reset | std_srvs/Empty | detector baseline, counters, state 초기화 |
| /parking/auto_enable | std_srvs/SetBool | controller ARM/DISARM |
| /parking/emergency_stop | std_srvs/Empty | controller latch FAULT/STOP |

# 9. 문서와 코드의 불일치

| 항목 | 문서 주장 | 현재 실행 | 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| README version | README v0.4.0 | package.xml/setup.py 0.4.1 | README 버전 갱신 필요 |
| 공간 확정 의미 | 3~5 m 유지+끝 경계 후 확정 | 후보 2scan에서 즉시 true/latch | 운영자가 false positive 위험을 과소평가할 수 있음 |
| PARKING_SEQUENCE_V2 | 거리 0.45/0.65/0.70 m 중심 | V8은 15/0.5/15/5 s 시간 중심 | 과거 설계 문서로 명확히 표시 필요 |
| JOYSTICK profile | 0x130 적분거리로 단계 종료 | phase_distance는 진단만 | 현재 코드 설명과 충돌 |
| TIME_PROFILE_README | RR -20 4.8 s, RL +20 9.2 s | RR -25 15 s, RL +25 5 s | V8 README/YAML 우선 |
| controller docstring | 연석이 먼저 맞으면 즉시 정렬 완료 | RR/RL은 설정시간 완료 전 조기 종료 안 함 | 주석을 현재 V5~V8 의미로 수정 필요 |
| README AUTO TRUE | stop_after_gap_sec, steering_settle_sec 언급 | 현재 98개 파라미터에 없음 | 삭제된 파라미터 설명 잔존 |
| front stop default | 코드 기본 0.45 m | YAML 0.50 m | launch 실행 유효값은 0.50 m |

# 10. 실차 전 필수 확인 순서

auto_start:=false로 시작하고 실제 serial_port를 지정합니다. 기본 launch 포트는 /dev/ttyUSB1이지만 README 예시는 /dev/ttyUSB0이므로 ls -l /dev/serial/by-id/로 식별하는 편이 안전합니다.

전방 물체를 움직여 /parking/can_status의 front가 변하고, 오른쪽 물체로 /parking/right_distance가 변하는지 확인합니다.

ros2 topic hz /scan으로 실제 스캔율을 측정합니다. 3scan confirmation의 실제 시간이 여기서 정해집니다.

CAN 500 kbit/s를 올리고 candump로 0x130 signature/flags와 0x300 단독 송신 여부를 확인합니다. 다른 0x300 송신 노드를 동시에 실행하면 안 됩니다.

차량을 띄우거나 구동을 분리한 상태에서 +/− 조향 부호와 redundant pulse를 먼저 확인합니다.

후방 완전 통제 또는 별도 후방 센서 없이 자동 후진하지 않습니다. 특히 FINAL_OBSTACLE_REVERSE는 후방 검사 코드가 없습니다.

수동 ARM 후 SEARCH->candidate latch->각 시간 상태를 로그로 확인하고, 각 단계의 실제 이동거리와 조향 도달시간을 별도로 계측합니다.

정렬 실패 5회 경로와 1차/2차 전방 장애물 recovery를 저속 격리 시험으로 각각 검증합니다.

# 11. 권장 개선 우선순위

| 우선순위 | 개선 | 효과 |
| --- | --- | --- |
| P0 | FINAL_OBSTACLE_REVERSE에 rear safety 적용 또는 recovery 자체를 후방 센서 없이는 금지 | 전방 장애물 회피가 후방 충돌로 바뀌는 위험 제거 |
| P0 | space_available 의미 분리: candidate_started와 validated_space를 별도 토픽으로 만들고 ARM 조건을 명시 | G/U·길이·교차로 검증 우회 문제 제거 |
| P0 | sensor yaw를 detector·controller safety·curb fit에 일관되게 적용 | 장착각 보정 불일치 제거 |
| P1 | 정렬 5회 실패 시 기본은 FAULT/수동 확인으로 변경 | 미정렬 상태의 강제 최종 전진 방지 |
| P1 | 시간+피드백 혼합 종료 조건 추가: 최소/최대 시간, 측정거리, 조향 도달, 정지 확인 | 노면/배터리 변화에 대한 재현성 향상 |
| P1 | AURIX DBC/수신 코드와 Python payload 자동 계약 테스트 추가 | 0x300/0x130 byte 계약 회귀 방지 |
| P2 | README를 V8 단일 기준으로 정리하고 V2~V7을 archive/changelog로 이동 | 운영 문서 혼동 감소 |
| P2 | sllidar_ros2 commit/tag 고정 및 rosdep/requirements 명시 | 재현 가능한 설치 |

# 부록 A. 전체 실행 파라미터

아래 표의 '실행 유효값'은 현재 launch가 읽는 YAML override를 코드 기본값 위에 적용한 값입니다. launch 인자 auto_start는 실행 시 다시 덮어쓸 수 있습니다. 표용 8.2 pt는 부록의 고밀도 데이터에만 적용한 명명된 예외입니다.

## A.1 curb_gap_detector 46개

| 파라미터 | 코드 기본 | 실행 유효값 | 적용 | 의미 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| scan_topic | /scan | /scan | code/YAML same | LaserScan 입력 토픽. 두 노드 모두 기본 /scan을 사용합니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:68 |
| odom_topic | /odom | /odom | code/YAML same | use_odom=true일 때 이동거리와 속도를 받는 Odometry 토픽입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:69 |
| use_odom | false | false | code/YAML same | 검출 후보 길이 적산에 Odometry를 사용할지 선택합니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:70 |
| use_external_speed | true | true | code/YAML same | Odometry 대신 외부 속도 토픽을 적분할지 선택합니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:71 |
| speed_topic | /parking/vehicle_speed_mps | /parking/vehicle_speed_mps | code/YAML same | 0x130 측정 속도를 m/s로 변환해 받는 토픽입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:72 |
| sensor_yaw_deg | 0.0 deg | 0.0 deg | code/YAML same | 검출기 좌표변환에만 적용되는 LiDAR raw 각도 보정값입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:74 |
| right_center_angle_deg | -90.0 deg | -90.0 deg | code/YAML same | 차량 오른쪽 방향의 중심각입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:75 |
| shape_sector_width_deg | 110.0 deg | 110.0 deg | code/YAML same | 형상 분석에 쓰는 오른쪽 부채꼴 전체 폭입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:76 |
| max_side_range_m | 5.00 m | 5.00 m | code/YAML same | 오른쪽 형상 분석의 최대 거리입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:77 |
| shape_longitudinal_half_m | 1.80 m | 1.80 m | code/YAML same | 형상 점을 허용하는 전후 x 범위의 절반입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:78 |
| near_longitudinal_half_m | 0.70 m | 0.70 m | code/YAML same | 대표 측면거리 계산에 쓰는 중앙 x 범위의 절반입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:79 |
| minimum_scan_range_m | 0.15 m | 0.15 m | code/YAML same | 형상 분석에서 버리는 최소 LiDAR 거리입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:80 |
| occupied_distance_max_m | 1.10 m | 1.10 m | code/YAML same | 이 거리 이하면 가까운 오른쪽 경계로 분류합니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:83 |
| baseline_min_m | 0.20 m | 0.20 m | code/YAML same | 학습 가능한 평상시 오른쪽 경계거리의 하한입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:84 |
| baseline_max_m | 1.30 m | 1.30 m | code/YAML same | 학습 가능한 평상시 오른쪽 경계거리의 상한입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:85 |
| baseline_history_size | 24 | 24 | code/YAML same | baseline 중앙값에 쓰는 최근 경계거리 deque 최대 길이입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:86 |
| baseline_confirm_scans | 4 | 4 | code/YAML same | baseline을 유효하게 만드는 최소 누적 샘플 수입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:87 |
| pocket_depth_min_m | 0.30 m | 0.30 m | code/YAML same | baseline보다 안쪽에 있어야 하는 포켓 깊이 하한입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:90 |
| pocket_depth_max_m | 2.20 m | 2.20 m | code/YAML same | 사거리 반대편 경계를 배제하기 위한 포켓 깊이 상한입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:91 |
| inner_boundary_absolute_max_m | 3.20 m | 3.20 m | code/YAML same | 안쪽 평행경계의 차량 기준 절대 y 상한입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:92 |
| inner_boundary_min_points | 4 | 4 | code/YAML same | 안쪽 평행선 피팅에 필요한 최소 점 수입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:95 |
| inner_boundary_min_span_m | 0.25 m | 0.25 m | code/YAML same | 안쪽 평행선의 최소 x 방향 길이입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:96 |
| inner_boundary_max_abs_slope | 0.45 | 0.45 | code/YAML same | y=a*x+b 피팅 기울기 절대값의 상한입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:97 |
| inner_boundary_max_rmse_m | 0.25 m | 0.25 m | code/YAML same | 안쪽 평행선 피팅 RMSE 상한입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:98 |
| boundary_band_width_m | 0.20 m | 0.20 m | code/YAML same | 안쪽 경계 후보를 y 방향 bin으로 묶는 폭입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:99 |
| shape_score_min | 0.35 | 0.35 | code/YAML same | 점수 가중합이 평행 포켓으로 인정되는 하한입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:100 |
| corner_min_points | 4 | 4 | code/YAML same | G 형상의 수직 코너선 피팅 최소 점 수입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:104 |
| corner_min_span_m | 0.30 m | 0.30 m | code/YAML same | 수직 코너선의 최소 y 방향 길이입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:105 |
| corner_max_abs_slope | 0.45 | 0.45 | code/YAML same | x=a*y+b 피팅의 기울기 절대값 상한입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:106 |
| corner_max_rmse_m | 0.25 m | 0.25 m | code/YAML same | 수직 코너선 피팅 RMSE 상한입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:107 |
| corner_band_width_m | 0.18 m | 0.18 m | code/YAML same | 코너 후보를 x 방향 bin으로 묶는 폭입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:108 |
| g_corner_confirm_scans | 2 | 2 | code/YAML same | G 코너가 후보 기간 중 관측되어야 하는 최소 스캔 수입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:109 |
| g_corner_forward_min_x_m | 0.10 m | 0.10 m | code/YAML same | 코너를 차량 전방(+x) 끝으로 인정하는 x 하한입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:110 |
| g_corner_endpoint_tolerance_m | 0.45 m | 0.45 m | code/YAML same | 평행선 전방 끝과 코너 x의 허용 차이입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:111 |
| g_corner_connection_tolerance_m | 0.30 m | 0.30 m | code/YAML same | 코너 y 범위가 안쪽 평행선에 닿는지 보는 허용값입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:112 |
| g_corner_min_toward_baseline_m | 0.22 m | 0.22 m | code/YAML same | 코너가 baseline 방향으로 뻗어야 하는 최소 길이입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:113 |
| required_gap_length_m | 3.00 m | 3.00 m | code/YAML same | G/U 공간 확정 로직의 최소 길이입니다. 현재 즉시 latch 흐름에서는 완료 판단에 도달하지 않습니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:116 |
| maximum_gap_length_m | 5.00 m | 5.00 m | code/YAML same | G/U 공간 확정 로직의 최대 길이입니다. 초과 시 교차로 후보입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:117 |
| pocket_start_confirm_scans | 2 | 2 | code/YAML same | 안쪽 평행경계가 후보 시작으로 인정되는 연속 스캔 수입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:118 |
| pocket_end_confirm_scans | 2 | 2 | code/YAML same | 가까운 경계 복귀로 U 형상 끝을 인정하는 연속 스캔 수입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:119 |
| minimum_pocket_shape_ratio | 0.3 | 0.3 | code/YAML same | 후보 구간 중 평행 포켓 스캔 비율 하한입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:120 |
| minimum_pocket_shape_scans | 4 | 4 | code/YAML same | 후보 구간 중 평행 포켓 스캔 최소 개수입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:121 |
| intersection_reject_scans | 8 | 8 | code/YAML same | OPEN_AREA를 교차로로 억제하는 연속 스캔 수입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:124 |
| intersection_candidate_margin_m | 0.50 m | 0.50 m | code/YAML same | 최대 공간 길이 초과 판정에 더하는 여유 거리입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:125 |
| assumed_speed_mps | 0.25 m/s | 0.25 m/s | code/YAML same | odom과 외부 속도를 모두 쓰지 않을 때의 가정 속도입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:127 |
| minimum_motion_speed_mps | 0.03 m/s | 0.03 m/s | code/YAML same | 후보 시작을 허용하는 최소 이동 속도입니다. | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:128 |

## A.2 parking_can_controller 52개

| 파라미터 | 코드 기본 | 실행 유효값 | 적용 | 의미 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| interface | can0 | can0 | code/YAML same | SocketCAN 인터페이스 이름입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:79 |
| command_can_id | 768 (0x300) | 768 (0x300) | code/YAML same | PC에서 AURIX로 보내는 AckermannCommand 표준 CAN ID입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:80 |
| feedback_can_id | 304 (0x130) | 304 (0x130) | code/YAML same | AURIX에서 받는 SensorFeedback 표준 CAN ID입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:81 |
| command_period_ms | 50.0 ms | 50.0 ms | code/YAML same | 주 제어 타이머와 CAN 명령 송신의 목표 주기입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:82 |
| feedback_timeout_sec | 0.35 s | 0.35 s | code/YAML same | 마지막 유효 0x130 피드백의 허용 최대 나이입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:83 |
| scan_topic | /scan | /scan | code/YAML same | LaserScan 입력 토픽. 두 노드 모두 기본 /scan을 사용합니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:86 |
| auto_start | true | true | code/YAML same | 시작 시 자동 ARM하여 WAIT_SAFE에서 조건 충족 후 탐색할지 결정합니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:87 |
| scan_timeout_sec | 0.60 s | 0.60 s | code/YAML same | 마지막 LaserScan의 허용 최대 나이입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:88 |
| search_speed_kph | 0.80 km/h | 0.80 km/h | code/YAML same | SEARCH_FORWARD의 전진 명령 속도입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:91 |
| profile_forward_speed_kph | 0.80 km/h | 0.80 km/h | code/YAML same | 후보 검출 뒤 FORWARD_CLEARANCE의 전진 속도입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:92 |
| reverse_speed_kph | -0.50 km/h | -0.50 km/h | code/YAML same | 모든 시간 프로파일 후진 단계의 속도입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:93 |
| final_forward_speed_kph | 0.50 km/h | 0.50 km/h | code/YAML same | 정렬 보정 전진과 마지막 전진의 속도입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:94 |
| profile_right_steer_deg | -25.0 deg | -25.0 deg | code/YAML same | 주 후진 진입의 우조향각입니다(+LEFT/-RIGHT 규약). | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:98 |
| profile_left_steer_deg | 25.0 deg | 25.0 deg | code/YAML same | 차체 펴기 후진의 좌조향각입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:99 |
| correction_right_steer_deg | -7.0 deg | -7.0 deg | code/YAML same | 정렬 보정 전진의 우조향각입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:100 |
| correction_left_steer_deg | 16.0 deg | 16.0 deg | code/YAML same | 정렬 보정 후진의 좌조향각입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:101 |
| final_left_steer_deg | 20.0 deg | 20.0 deg | code/YAML same | 기본 마지막 전진의 좌조향각입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:102 |
| forward_clearance_sec | 15.00 s | 15.00 s | code/YAML same | 후보 시작 뒤 직진 유지시간입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:111 |
| stop_before_reverse_sec | 0.50 s | 0.50 s | code/YAML same | 전진에서 후진으로 바꾸기 전 정지시간입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:112 |
| reverse_right_sec | 15.00 s | 15.00 s | code/YAML same | 우조향 후진 지속시간입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:113 |
| reverse_left_sec | 5.00 s | 5.00 s | code/YAML same | 좌조향 후진 지속시간입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:114 |
| align_forward_right_sec | 1.50 s | 1.50 s | code/YAML same | 정렬 보정 1회의 전진 절반 지속시간입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:115 |
| align_reverse_left_sec | 1.50 s | 1.50 s | code/YAML same | 정렬 보정 1회의 후진 절반 지속시간입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:116 |
| final_forward_left_sec | 8.60 s | 8.60 s | code/YAML same | 기본 마지막 좌조향 전진 지속시간입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:117 |
| max_alignment_correction_cycles | 5 | 5 | code/YAML same | 전진+후진 정렬 보정의 최대 반복 횟수입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:118 |
| align_limit_hold_sec | 1.00 s | 1.00 s | code/YAML same | 최대 보정 실패 후 마지막 전진 전 정지시간입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:119 |
| final_obstacle_reverse_sec | 5.00 s | 5.00 s | code/YAML same | 기본 마지막 전진 중 장애물 감지 시 직선 후진시간입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:120 |
| final_recovery_left_steer_deg | 27.0 deg | 27.0 deg | code/YAML same | 장애물 후진 회피 뒤 재전진의 좌조향각입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:121 |
| final_recovery_forward_sec | 8.60 s | 8.60 s | code/YAML same | 장애물 회피 뒤 재전진 지속시간입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:122 |
| curb_target_distance_m | 1.00 m | 1.00 m | code/YAML same | 정렬 완료로 보는 오른쪽 연석 목표 측면거리입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:126 |
| curb_distance_tolerance_m | 0.20 m | 0.20 m | code/YAML same | 목표 연석거리의 양방향 허용오차입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:127 |
| curb_angle_tolerance_deg | 8.0 deg | 8.0 deg | code/YAML same | 차량과 연석의 평행 각도 허용오차입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:128 |
| curb_alignment_min_points | 3 | 3 | code/YAML same | 연석선 피팅 최소 점 수입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:129 |
| curb_alignment_min_span_m | 0.35 m | 0.35 m | code/YAML same | 연석선의 최소 x 방향 길이입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:130 |
| curb_alignment_max_rmse_m | 0.20 m | 0.20 m | code/YAML same | 연석선 피팅 RMSE 상한입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:131 |
| curb_alignment_confirm_scans | 3 | 3 | code/YAML same | 정렬 조건이 연속으로 유지되어야 하는 스캔 수입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:132 |
| curb_fit_x_min_m | -1.40 m | -1.40 m | code/YAML same | 연석 피팅 ROI의 차량 후방 x 하한입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:133 |
| curb_fit_x_max_m | 1.40 m | 1.40 m | code/YAML same | 연석 피팅 ROI의 차량 전방 x 상한입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:134 |
| curb_fit_right_min_m | 0.30 m | 0.30 m | code/YAML same | 연석 피팅 ROI의 오른쪽 거리 하한입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:135 |
| curb_fit_right_max_m | 1.80 m | 1.80 m | code/YAML same | 연석 피팅 ROI의 오른쪽 거리 상한입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:136 |
| aligned_hold_sec | 3.00 s | 3.00 s | code/YAML same | 정렬 성공 후 정지 유지시간입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:139 |
| front_safety_enabled | true | true | code/YAML same | 전진 상태의 전방 LiDAR 안전정지를 활성화합니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:145 |
| rear_safety_enabled | false | false | code/YAML same | 후진 상태의 후방 LiDAR 안전정지를 활성화합니다. 기본은 false입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:146 |
| front_center_angle_deg | 0.0 deg | 0.0 deg | code/YAML same | 전방 안전 섹터의 raw LaserScan 중심각입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:147 |
| rear_center_angle_deg | 180.0 deg | 180.0 deg | code/YAML same | 후방 안전 섹터의 raw LaserScan 중심각입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:148 |
| front_sector_half_deg | 18.0 deg | 18.0 deg | code/YAML same | 전방 안전 섹터의 반폭입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:149 |
| rear_sector_half_deg | 18.0 deg | 18.0 deg | code/YAML same | 후방 안전 섹터의 반폭입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:150 |
| front_stop_distance_m | 0.45 m | 0.50 m | YAML override | 전방 장애물 정지 임계거리입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:151 |
| rear_stop_distance_m | 0.40 m | 0.40 m | code/YAML same | 후방 장애물 정지 임계거리입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:152 |
| safety_min_valid_points | 5 | 5 | code/YAML same | 안전거리 분위수를 계산하기 위한 최소 유효 점 수입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:153 |
| front_stop_confirm_scans | 3 | 3 | code/YAML same | 전방 임계거리 이하가 연속되어야 하는 스캔 수입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:154 |
| rear_stop_confirm_scans | 3 | 3 | code/YAML same | 후방 임계거리 이하가 연속되어야 하는 스캔 수입니다. | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:155 |

# 부록 B. ZIP 전체 파일 목록

| 경로 | bytes | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 2D_SHAPE_CHECK.md | 1,040 | 설명/변경 이력 |
| config/parking.yaml | 2,156 | 실행 파라미터 |
| config/parking_auto.yaml | 2,019 | 실행 파라미터 |
| install_driver.sh | 661 | Ubuntu 설치 보조 |
| JOYSTICK_FEEDBACK_PROFILE.md | 1,434 | 설명/변경 이력 |
| launch/rplidar_a3m1_parallel_parking.launch.py | 2,821 | ROS2/설치 Python |
| lidar_parallel_parking/__init__.py | 0 | ROS2/설치 Python |
| lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py | 37,278 | ROS2/설치 Python |
| lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py | 48,598 | ROS2/설치 Python |
| package.xml | 856 | ROS package manifest |
| PARKING_SEQUENCE_V2.md | 803 | 설명/변경 이력 |
| README.md | 4,271 | 설명/변경 이력 |
| README_G_OR_U.md | 991 | 설명/변경 이력 |
| resource/lidar_parallel_parking | 0 | ament resource marker |
| setup.cfg | 114 | setuptools 경로 설정 |
| setup.py | 1,206 | ROS2/설치 Python |
| STEERING_TEST_README.md | 681 | 설명/변경 이력 |
| TIME_PROFILE_README.md | 1,341 | 설명/변경 이력 |
| TIME_PROFILE_V2_FIX_README.md | 827 | 설명/변경 이력 |
| TIME_PROFILE_V3_TUNED_README.md | 712 | 설명/변경 이력 |
| TIME_PROFILE_V4_R15_L5_README.md | 255 | 설명/변경 이력 |
| TIME_PROFILE_V5_FIXED_R15_L5_README.md | 534 | 설명/변경 이력 |
| TIME_PROFILE_V6_ALIGN_MAX5_README.md | 511 | 설명/변경 이력 |
| TIME_PROFILE_V7_ALIGN5_THEN_LEFT_README.md | 653 | 설명/변경 이력 |
| TIME_PROFILE_V8_FRONT_RECOVERY_README.md | 677 | 설명/변경 이력 |

# 부록 C. 소스 근거 위치

| 주제 | 근거 |
| --- | --- |
| launch/driver/TF | launch/rplidar_a3m1_parallel_parking.launch.py:13-86 |
| detector parameters | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:68-183 |
| candidate immediate latch | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:312-349, 423-427 |
| G/U final logic | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:351-416 |
| shape fitting/score | lidar_parallel_parking/curb_gap_detector.py:476-653 |
| controller parameters | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:79-221 |
| 20 Hz/2 Hz timers | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:275-276 |
| controller FSM | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:505-770 |
| 0x130 decode | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:790-835 |
| 0x300 encode/send | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:890-948 |
| status diagnostics | lidar_parallel_parking/parking_can_controller.py:950-981 |
| V8 behavior | TIME_PROFILE_V8_FRONT_RECOVERY_README.md:1-19 |

최종 판단: 소스는 문법상 정상이며 V8 시간 프로파일과 전방 장애물 recovery가 코드/YAML에 반영되어 있습니다. 그러나 후보 즉시 latch로 인해 최종 G/U 검증이 우회되고, 전방 장착 LiDAR 하나로 후진 안전을 보장할 수 없으며, recovery 후진에는 rear 검사 분기 자체가 없습니다. 따라서 현재 상태는 '정적 로직 분석 완료'이지 '실차 자동주차 검증 완료'가 아닙니다.