ROS 2 HUMBLE · GPS + LIDAR + AURIX

gps_lidar_integration_ws
상세 기술 분석 보고서

로직 · 주기 · 설정값 · CAN 계약 · 안전 게이트 · 검증 한계

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 분석 대상 | gps_lidar_integration_ws.zip |
| 원본 위치 | C:\Users\dlwlr\Downloads\gps_lidar_integration_ws.zip |
| 분석 기준일 | 2026-08-15 |
| ZIP 수정 시각 | 2026-08-13 17:40:33 +09:00 |
| SHA-256 | E2F4ED85E5A4FFA70DFE89FF3E41A6E399B28C27E8F59F65A834AA6A98208215 |

핵심 판정  소스 구조와 43개 단위 테스트 기록은 명령 중재·안전 정지 로직의 정적 완성도를 뒷받침합니다. 그러나 이 ZIP만으로는 실차 주행, 물리적 회피·원경로 복귀, 실제 E-STOP, CAN 배선 및 플래시된 TC275 바이너리를 증명할 수 없습니다.

# 1. 문서 목적과 분석 범위

이 문서는 압축파일의 실제 소스, 설정, 런치 파일, 테스트 코드, 빌드·테스트 기록을 기준으로 GPS 웨이포인트 추종과 LiDAR 회피, AURIX CAN 중재가 어떻게 연결되는지 설명합니다. README의 주장과 코드에서 직접 확인되는 사실을 분리하며, 실차에서 아직 입증되지 않은 부분은 명시적으로 표시합니다.

- 직접 확인: ZIP 892개 엔트리, CRC 오류 없음, 경로 이탈 엔트리 없음, SHA-256 기록.

- 직접 확인: src 아래 3개 ROS 2 Python 패키지, 34개 Python 파일 문법 파싱 오류 0건.

- 기록 확인: 최종 pytest.xml 기준 43 tests, failures 0, errors 0, skipped 0.

- 미확인: 현재 Windows 환경에서는 ROS 2 Humble 런타임·센서·SocketCAN·TC275 실장 시험을 재실행하지 않음.

- 외부 문서 의존: AURIX 펌웨어 계약은 이 ZIP에 포함되지 않은 별도 펌웨어 ZIP을 근거로 작성된 문서와 테스트 벡터를 검토함.

# 2. 결론 요약

| 영역 | 판정 근거 | 현재 평가 |
| --- | --- | --- |
| 전체 구조 | GPS와 LiDAR가 직접 CAN을 각각 쓰지 않고, aurix_can_bridge 한 곳에서 원자적 명령을 선택하는 구조입니다. | 적절 |
| 기본 안전값 | dry_run=true, enable_drive=false, target_speed_kph=0.0이며 경로·LiDAR heartbeat를 통합 런치에서 필수로 둡니다. | 안전 우선 |
| GPS 추종 | 연속 GPS 위치 차로 진행방향을 만들고 목표 벡터와의 각도를 ±27°로 제한한 뒤 1차 LPF와 부호 반전을 적용합니다. | 저속 노이즈 주의 |
| LiDAR 회피 | 전방 ±70°에서 거리 점을 클러스터링하고 차량 코리도와 겹치는 장애물을 3회 확인한 뒤 STOPPING→AVOIDING→HOLD→RETURNING으로 전이합니다. | 개루프 |
| CAN | 20 Hz, ID 0x300, 8바이트 little-endian이며 0x130 피드백을 같은 소켓에서 수신합니다. | 정적 계약 확인 |
| 검증 | 패키지 단위 테스트 43개는 통과 기록이 있으나 실제 simulation launch의 VALIDATION PASS 로그와 실차 증거는 ZIP에 없습니다. | 제한적 |

실차 투입 전 최우선  E-STOP 핀 충돌·비활성 설정, 조향 펄스 1150/1500/1800 µs 보정, PS2 우선권, 단일 0x300 송신자, 실제 플래시 바이너리를 먼저 확인해야 합니다.

# 3. 압축파일 구조와 신뢰할 소스

| 영역 | 관찰값 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| 루트 | README.md, .gitignore, VS Code 작업 정의 | 운영 안내와 개발 편의 |
| src | 92 files / 423,391 bytes; 핵심 텍스트 소스 50개 | 분석의 기준 소스 |
| build | 96 files / 36,252 bytes | colcon 생성물·Linux symlink placeholder |
| install | 83 files / 111,201 bytes | 설치 산출물·절대 /home/jun 경로 포함 |
| log | 374 files / 1,615,732 bytes | 과거 build/test 근거 |
| incoming | COLCON_IGNORE만 포함 | 원시 입력 격리용 |

ZIP에는 Linux의 심볼릭 링크가 일반 텍스트 파일로 저장된 항목이 있습니다. 예를 들어 build 아래 params.yaml은 실제 YAML이 아니라 /home/jun/gps_lidar_integration_ws/src/... 경로 문자열입니다. 따라서 Windows에서 build/install을 실행물로 믿지 말고 src에서 재빌드해야 합니다.

- .gitignore는 build/, install/, log/, __pycache__, *.pyc를 제외합니다.

- 루트 README는 /home/jun/FIX와 격리된 운영 워크스페이스라고 명시합니다.

- 시스템 패키지 의존: rplidar_ros, ublox_gps, ROS Humble 메시지·RViz 패키지는 ZIP에 포함되지 않습니다.

- 제외 의도: aurix_ros2_nav와 호환되지 않는 로컬 nmea_msgs는 사용하지 않도록 설명되어 있습니다.

## 3.1 패키지 책임

| 패키지 | 주요 책임 |
| --- | --- |
| gps_waypoint_tracker_ros2 | GPS CSV 경로 추종, 조향 출력, 경로 완료, RViz, CSV 로깅, AURIX CAN 브리지 |
| aurix_lidar_avoid | LaserScan 전처리·클러스터링, 회피 상태기계, watchdog, 원자적 회피 명령 |
| gps_lidar_bringup | 하드웨어 통합 런치, 개루프 센서 시뮬레이터, 명령 인계 검증기 |

# 4. 전체 아키텍처와 데이터 흐름

그림 1. 제어 데이터 흐름. 실제 액추에이터 동작은 이 ZIP의 검증 범위 밖입니다.

핵심 설계는 단일 CAN writer입니다. GPS tracker는 조향만 제안하고, avoidance node는 active·조향·속도를 한 메시지로 제안합니다. aurix_can_bridge가 경로 완료, 각 heartbeat freshness, enable_drive를 순서대로 검사한 뒤 하나의 완전한 명령을 선택합니다. 따라서 GPS 조향과 회피 속도가 섞이는 split-topic race를 피합니다.

중요 구분  /ackermann_cmd는 회피 노드의 진단·호환 출력입니다. 통합 스택에서 TC275로 실제 전달되는 경로는 /avoidance/command → aurix_can_bridge → CAN 0x300입니다.

## 4.1 통합 런치 3종 비교

| 런치 | 포함 구성 | 안전 기본값 | 차이점 |
| --- | --- | --- | --- |
| gps_lidar_bringup/integrated.launch.py | RPLIDAR, u-blox, tracker, avoidance, CAN, 선택 RViz/monitor | waypoint_csv 필수; dry-run/drive-off/0 km/h | CSV logger 없음 |
| aurix_lidar_avoid/full_stack.launch.py | RPLIDAR vendor launch, tracker launch, avoidance, CAN | csv_path 필수; dry-run/drive-off/0 km/h | u-blox driver 없음; RViz·CSV logger 기본 켜짐 |
| gps_lidar_bringup/simulation.launch.py | synthetic GPS/scan/speed, tracker, avoidance, dry-run CAN, monitor | 실센서·CAN·RViz·logger 없음 | PASS/timeout 후 launch 종료 |

# 5. GPS 웨이포인트 추종 로직

주요 근거: src/gps_waypoint_tracker_ros2/gps_waypoint_tracker_ros2/gps_waypoint_tracker.py

- CSV를 UTF-8-SIG, 자동 구분자로 읽고 컬럼명을 소문자·trim 처리합니다.

- latitude/longitude가 있으면 Web Mercator로 변환하고, 없으면 east/easting/x + north/northing/y를 사용합니다.

- 직전 채택점과 2.8 m 이상 떨어진 점만 남깁니다. 첫 점은 무조건 채택됩니다.

- NavSatFix status가 FIX 이상이고 위도·경도가 유한하며 범위 안일 때만 제어합니다. covariance는 기록만 하고 제어에는 쓰지 않습니다.

- 현재 목표점까지 거리가 2.8 m 미만이면 한 callback에서 인덱스를 최대 1개만 증가시킵니다.

- 최근 두 유효 GPS 위치의 차를 heading vector로, 현재점에서 목표점까지를 target vector로 만들어 signed angle을 구합니다.

- 각도를 ±27°로 제한하고 y[k]=(1-α)y[k-1]+αx[k], α=dt/(tau+dt)로 필터링한 뒤 부호를 반전해 발행합니다.

- 마지막 웨이포인트 도달은 latch되며 이후 조향을 더 발행하지 않고 route_complete=true만 유효 GPS callback마다 갱신합니다.

## 5.1 실제 callback 주기와 LPF 해석

gps_waypoint_tracker에는 제어 timer가 없습니다. 조향 계산 주기는 /gps1/fix 도착 주기와 같습니다. dt=0.05는 scheduler가 아니라 LPF 계수 계산용 상수입니다. 기본 tau=0.25이면 α=0.1667입니다. GPS가 1 Hz라면 필터의 실제 시간 응답은 명목 0.25 s보다 훨씬 느려져 약 5.5 s 규모가 됩니다. 시뮬레이션은 20 Hz와 tau=0.10을 사용해 α=0.3333으로 맞춥니다.

| 항목 | 기본값/주기 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| GPS 입력 | 외부 u-blox 설정값 | 런치에 Hz 파라미터 없음 |
| 조향 계산 | 유효 NavSatFix마다 | 최초 1개 fix에서는 heading이 없어 미발행 |
| LPF dt / tau | 0.05 s / 0.25 s | α=0.1667; 실제 callback 주기와 자동 동기화되지 않음 |
| Matplotlib 갱신 | 0.30 s | enable_plot=true일 때 약 3.33 Hz |
| 경로 상태 | 유효 fix마다 | transient-local; 완료 상태 latch |

## 5.2 좌표계와 거리 오차

Web Mercator는 각도를 보존하는 대신 위도에 따라 거리 배율이 커집니다. 시뮬레이션 시작 위도 37.5665°에서 배율은 약 1.262배입니다. 따라서 코드의 2.8 m 간격·도달반경은 지면 거리로 약 2.22 m에 해당합니다. 좁은 지역에서도 이 배율은 상수처럼 남으므로 heading에는 유리하지만 물리 거리 임계값 보정이 필요합니다.

저속 주의  heading은 IMU나 GPS course가 아니라 두 GPS 위치 차입니다. 최소 이동거리 조건과 covariance gate가 없어 정지·초저속에서 GPS 잡음이 조향각으로 바뀔 수 있습니다.

## 5.3 GPS 관련 고정값

| 상수 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| EARTH_RADIUS | 6,378,137.0 m | Web Mercator 구면 반경 |
| MIN_DISTANCE | 2.8 m (projected) | CSV waypoint 축약 간격 |
| TARGET_RADIUS | 2.8 m (projected) | 도착 판정: distance < radius |
| ANGLE_LIMIT_DEG | 27.0° | 원시 조향 제한 |
| 기본 DT / TAU / ALPHA | 0.05 / 0.25 / 0.1667 | 1차 LPF |
| 출력 부호 | 필터 후 -1 곱 | bridge invert_steering=true로 AURIX 부호에 재복원 |

# 6. LiDAR 회피 로직

그림 2. 회피 상태기계. SCAN_FAILSAFE는 자동 복구 가능, MOTION_FAILSAFE는 수동 reset만 허용합니다.

## 6.1 LaserScan 전처리와 장애물 판정

- scan metadata의 angle/range 값이 유한하고 increment가 0이 아니며 sample이 1개 이상인지 검사합니다.

- 정면 0 rad 기준 |angle|≤70°만 사용합니다. 즉 front_cone_deg=70은 전체 70°가 아니라 실제 코드상 좌우 ±70°, 총 140°입니다.

- range는 max(range_min, 0.15 m) 이상, min(range_max, 4.5 m) 이하만 남깁니다.

- 연속 유효 점의 range 차가 0.30 m를 넘으면 새 cluster로 분리하고 최소 3점을 요구합니다.

- cluster 폭은 실제 윤곽 길이가 아니라 y 좌표 범위 y_max-y_min입니다.

- 차량 코리도 반폭은 robot_width/2+safety_margin=0.77/2+0.15=0.535 m입니다.

- 코리도와 겹치고 폭≥0.07 m이며 x_near≤2.0 m인 가장 가까운 cluster를 blocking으로 선택합니다.

- blocking이 3개 scan 연속 확인될 때 STOPPING으로 들어갑니다.

## 6.2 회피 방향 선택

blocking cluster의 x_near+1.5 m 이내이고 |y_center|≤1.5 m인 cluster만 좌·우 후보로 봅니다. 각 측면의 clearance는 그쪽 cluster 중 최소 x_near이며, 후보가 없으면 depth_limit+0.5 m를 사용합니다. 두 값 중 더 큰 쪽, 동률이면 왼쪽(+1)을 선택합니다. 이는 측면 폭을 직접 계산하는 방식이 아니라 전방 깊이 여유를 비교하는 휴리스틱입니다.

## 6.3 상태별 실제 동작

| 상태 | 명령·전이 조건 | 평가 주기 |
| --- | --- | --- |
| IDLE | active=false. /ackermann_cmd에는 0 rad, 0.25 m/s를 내지만 CAN bridge는 GPS 속도·조향을 사용. | scan callback마다 |
| STOPPING | active=true, 0 rad, 0 m/s. 최소 3 s 후 fresh speed≤0.03 m/s 확인. 4 s까지 실패하면 MOTION_FAILSAFE. | scan callback + 20 Hz heartbeat |
| AVOIDING | 선택 방향 ±27°, 0.2 m/s. 코리도 clear 3회 및 최소 0.3 s 후 HOLD. 10 s timeout. | scan callback |
| AVOID_HOLD | 0 rad, 0.2 m/s로 1.5 s. 새 장애물 3회면 STOPPING 재진입. | scan callback |
| RETURNING | δ=-(1.2·heading+1.5·y), ±27° clamp. ¦y¦≤0.05 m, ¦heading¦≤3°면 IDLE. 10 s timeout. | scan callback |
| SCAN_FAILSAFE | 회피 중 valid scan이 0.5 s 끊기면 active=true STOP. 구조상 valid scan 3회 후 clear면 IDLE. | 20 Hz watchdog |
| MOTION_FAILSAFE | active=true STOP latch. clear 5회+1.0 s와 fresh stopped feedback 후 Trigger service를 작업자가 호출. | 20 Hz heartbeat |

## 6.4 데드레커닝과 복귀 제어

회피 시작점을 (0,0,0)으로 두고 자전거 모델 x+=v cosψ dt, y+=v sinψ dt, ψ+=v/L tanδ dt를 적분합니다. 실제 localization, IMU heading, 조향 피드백은 쓰지 않습니다. fresh 속도 피드백이 있으면 절댓값을 쓰고, 없으면 commanded speed로 대체합니다. 따라서 RETURNING의 y와 heading은 추정값이며 실제 원래 차선 복귀를 증명하지 않습니다.

문서-코드 불일치  bringup README는 missing/stale speed feedback이 avoidance/return 중 MOTION_FAILSAFE를 만든다고 읽히지만, 실제 코드는 STOPPING에서만 이를 fail-safe로 처리합니다. AVOIDING/HOLD/RETURNING에서는 stale 시 commanded speed로 적분합니다.

# 7. 명령 중재와 AURIX CAN 계약

주요 근거: gps_waypoint_tracker_ros2/aurix_can_bridge.py 및 AURIX_CAN_ALIGNMENT.md

## 7.1 중재 우선순위

- enable_drive=false이면 무조건 neutral STOP.

- timeout 파라미터가 0 이하이면 STOP.

- route_complete=true이면 회피가 active여도 STOP.

- require_route_status=true일 때 경로 상태가 없거나 1.50 s 초과이면 STOP.

- 회피 atomic packet이 malformed/non-finite이면 STOP.

- avoidance active=true이면 fresh 0.30 s 조건에서 조향·속도 모두 회피 명령이 소유하며 GPS와 섞지 않음.

- active=false여도 require_avoidance_heartbeat=true에서 heartbeat가 없거나 0.30 s 초과이면 STOP.

- GPS 조향이 없거나 1.50 s 초과이면 STOP.

- 모든 gate가 통과하면 GPS 조향을 필요 시 반전하고 target_speed_kph와 함께 DRIVE.

## 7.2 CAN 0x300 송신 프레임

| Byte | 형식 | 의미 | 범위/예 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | uint16 LE | speed_kph ×100 | 0..400 → 0..4.00 km/h |
| 2-3 | int16 LE | steering_deg ×10 | -270..270 → -27..+27° |
| 4-5 | uint16 LE | expected servo pulse | +27°=1150, 0°=1500, -27°=1800 µs |
| 6 | uint8 | sequence | 전송 성공 시 1 증가, 255→0 |
| 7 | uint8 | signature | 0xA0 STOP / 0xA1 DRIVE |

속도는 0..4 km/h로 clamp하고 반올림하며, 조향은 ±27°로 clamp한 뒤 C 스타일 half-away-from-zero 반올림을 사용합니다. STOP signature를 사용할 때는 입력과 무관하게 속도 0, 조향 0, pulse 1500을 강제합니다.

STOP seq=7                 00 00 00 00 dc 05 07 a0
DRIVE 0.50 km/h, 0 deg    32 00 00 00 dc 05 01 a1
DRIVE 4.00 km/h, +27 deg  90 01 0e 01 7e 04 ff a1
DRIVE 1.25 km/h, -27 deg  7d 00 f2 fe 08 07 00 a1

STOP 용어 주의  회피 전 정지 단계는 source=AVOIDANCE, enabled=true, speed=0이므로 CAN signature는 0xA1 DRIVE입니다. 문서·monitor의 STOP 단계는 '속도 0 명령'을 뜻하며 0xA0 fail-safe STOP 프레임과 동일하지 않습니다.

## 7.3 CAN 0x130 피드백

| Byte | 형식 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 0-1 | int16 LE | 측정 속도 km/h ×100 |
| 2-3 | int16 LE | 측정 조향 degree ×10 |
| 4-5 | uint16 LE | 조향 포텐셔미터 ADC raw |
| 6 | uint8 | feedback sequence |
| 7 | 0xD0 + bits | bit0 speed valid, bit1 steering valid, bit2 PC active, bit3 E-STOP |

숫자 토픽은 해당 validity bit가 켜진 경우만 발행하고, 전체 decoded 상태 JSON은 항상 /aurix/feedback/status로 발행합니다. 수신은 별도 timer가 아니라 매 20 Hz 송신 성공 뒤 non-blocking socket을 drain하는 방식입니다.

## 7.4 전송 안전장치

- dry_run=true에서는 SocketCAN을 열지 않고 payload/status만 발행합니다.

- 실제 모드에서는 UID·interface·CAN ID별 flock으로 같은 bridge 인스턴스의 중복 송신을 방지합니다.

- 연결 실패 시 재시도 간격은 1 s입니다.

- 종료 시 0xA0 STOP을 3회, 10 ms 간격으로 추가 송신합니다.

- writer lock은 이 파일의 규칙을 따르는 프로세스만 막습니다. 별도 legacy sender는 반드시 운영 절차로 중지해야 합니다.

- /aurix/can_tx_status는 실제 send 성공 전에도 의도한 payload를 발행하며 sent 여부 필드가 없습니다. 실차 로그 해석 시 버스 송신 성공과 분리해야 합니다.

# 8. 전체 주기·timeout 정리

| 기능 | 주기/한계 | 환산 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAN command timer | 0.05 s | 20 Hz | 항상 payload/status 생성; dry-run도 sequence 증가 |
| Avoidance heartbeat | 0.05 s | 20 Hz | 비-IDLE만 재발행; IDLE heartbeat는 scan callback에 의존 |
| LaserScan stale | 0.5 s | - | 회피 중 SCAN_FAILSAFE; IDLE에서는 bridge heartbeat timeout이 STOP |
| Avoidance heartbeat stale | 0.30 s | - | 통합 런치에서 필수 |
| GPS steering stale | 1.50 s | - | 1 Hz GPS 한 번 누락 여유 의도 |
| Route status stale | 1.50 s | - | steering freshness와 별도 timestamp |
| AURIX watchdog | 0.25 s | - | 별도 펌웨어 문서 주장; ZIP 내 펌웨어 없음 |
| STOPPING | 최소 3.0 s / 최대 4.0 s | - | fresh speed≤0.03 m/s 필요 |
| AVOIDING | 최소 0.3 s / 최대 10.0 s | - | clear 3 scan 필요 |
| AVOID_HOLD | 1.5 s | - | 0 rad 직진 |
| RETURNING | 최대 10.0 s | - | y/heading tolerance 충족 시 조기 완료 |
| Motion reset clear | 5 scan + 1.0 s | - | fresh scan·정지 피드백·Trigger 필요 |
| CSV logger | 0.05 s / flush 1.0 s | 20 Hz | 첫 GPS 전에는 기본 미기록 |
| RViz static markers | 1.0 s + GPS callback | 1 Hz+ | Path는 유효 GPS마다 |
| Integration monitor | 0.05 s | 20 Hz | simulation timeout 15 s |
| Simulation sensors | 0.05 s | 20 Hz | launch override; class default는 10 Hz |
| Matplotlib plot | 0.30 s | 3.33 Hz | GUI 모드 |

그림 3. simulation.launch.py의 설정 주기와 clear→obstacle→clear 구간.

## 8.1 주요 ROS 2 토픽

| 토픽 | 타입 | 발행 | 구독 | 주기/QoS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /gps1/fix | sensor_msgs/NavSatFix | u-blox 또는 simulator | tracker, visualizer, logger | 입력 주기 |
| /scan | sensor_msgs/LaserScan | RPLIDAR 또는 simulator | avoidance | 입력 주기 |
| /filtered_steering_angle1 | std_msgs/Float32 | tracker | CAN bridge, RViz, logger | 유효 GPS마다 |
| /current_waypoint_index1 | std_msgs/Int32 | tracker | RViz, logger | 변경 시; transient-local |
| /gps/route_complete | std_msgs/Bool | tracker | CAN bridge | 유효 GPS마다; transient-local |
| /avoidance/command | Float32MultiArray | avoidance | CAN bridge | scan마다 + non-IDLE 20 Hz |
| /avoidance/active | std_msgs/Bool | avoidance | legacy | 호환용 |
| /ackermann_cmd | AckermannDriveStamped | avoidance | 진단/legacy | scan마다 |
| /aurix/can_tx_payload | UInt8MultiArray | CAN bridge | debug | 20 Hz |
| /aurix/can_tx_status | std_msgs/String JSON | CAN bridge | monitor, logger | 20 Hz |
| /aurix/feedback/speed_kph | std_msgs/Float32 | CAN bridge | avoidance, logger | valid feedback drain |
| /aurix/feedback/status | std_msgs/String JSON | CAN bridge | logger | valid 0x130 frame |
| /gps_lidar_bringup/validation | std_msgs/String | monitor | operator | stage 변화/PASS/timeout |
| /jigu/rviz_markers | visualization_msgs/MarkerArray | visualizer | RViz | GPS마다 + 1 Hz |
| /jigu/gps_path | nav_msgs/Path | visualizer | RViz | GPS마다 |

# 9. 시뮬레이션과 검증 범위

simulation.launch.py는 실제 센서와 CAN을 제거하고 20 Hz synthetic GPS·LaserScan·speed feedback을 발행합니다. 초기 clear 2.5 s, 정면 1.2 m·폭 0.45 m 장애물 1.5 s, clear 8.0 s를 반복합니다. tracker는 dt=0.05, tau=0.10을 쓰고 bridge는 dry_run=true, enable_drive=true, target_speed=0.60 km/h입니다.

## 9.1 monitor가 인정하는 순서

| 단계 | 판정 조건 |
| --- | --- |
| GPS | source=GPS, enabled=true, ¦speed¦>0.02 km/h |
| STOP | source=AVOIDANCE, enabled=true, ¦speed¦≤0.02 km/h |
| AVOID | source=AVOIDANCE, moving, ¦steer¦≥1° |
| RETURN | source=AVOIDANCE, moving, 회피 조향과 반대 부호, ¦steer¦≥1° |
| GPS_RETURNED | source=GPS, enabled=true, moving |

- bridge의 source=STOP은 어떤 단계도 만족하지 못하므로 safety interlock STOP을 성공으로 오인하지 않습니다.

- sequence byte만 바뀌는 중복 상태는 monitor 로그에서 의미 변화로 취급하지 않습니다.

- PASS면 monitor exit 0, timeout이면 exit 2이고 launch 전체가 nonzero로 종료되도록 연결되어 있습니다.

- 단위 테스트는 validator의 순서 인식과 반대 조향 부호를 확인합니다.

## 9.2 검증하지 않는 것

- 차량 동역학, 타이어 슬립, 실제 조향 지연, 원래 차선으로 물리적으로 돌아왔는지 여부.

- RPLIDAR 포인트 품질·각도 방향·장착 오프셋·USB disconnect.

- u-blox fix rate, covariance 정확도, multipath, 정지 상태 heading 안정성.

- SocketCAN 실제 송신, bus-off, bitrate·termination, 0x130 피드백 신뢰성.

- TC275에 어떤 바이너리가 실제 플래시되어 있는지와 E-STOP 물리 동작.

증거 수준  README에는 예상 VALIDATION PASS가 적혀 있지만 ZIP의 log 폴더에는 실제 simulation launch PASS 문자열이 없습니다. 따라서 이 보고서는 '검증기가 구현됨'과 '단위 테스트 통과 기록'까지만 확인합니다.

# 10. 로깅·RViz·보조 도구

## 10.1 DriveCsvLogger

별도 timer가 최신 수신값을 20 Hz snapshot으로 기록합니다. GPS, waypoint, tracker steering, CAN status, AURIX feedback의 수신 age를 함께 남기므로 서로 다른 sensor rate를 사후 분석할 수 있습니다. 기본 require_gps=true이므로 첫 GPS 전에는 row가 없습니다. UTF-8-SIG, x 모드로 collision 없이 생성하고 1 s마다 flush, 종료 시 fsync합니다.

| 그룹 | 주요 CSV 필드 |
| --- | --- |
| 시간 | row_index, ISO/wall time, elapsed |
| GPS | stamp, lat/lon/alt, status/service, covariance diagonal, Web Mercator, age |
| 제어 | waypoint index, tracker steering, 각 age |
| CAN TX | mode/reason/dry_run/id/speed/steer/pulse/sequence/signature/payload/age |
| AURIX RX | speed/steer/ADC/sequence/valid bits/PC active/E-STOP/age |

운영 차이  gps_waypoint_tracker.launch.py와 full_stack.launch.py는 logger를 기본 실행하지만 gps_lidar_bringup/integrated.launch.py는 logger를 생성하지 않습니다.

## 10.2 RViz visualizer

- CSV는 latitude/longitude만 지원합니다. tracker가 허용하는 east/north 또는 x/y CSV는 visualizer에서 실패합니다.

- 첫 waypoint를 원점으로 한 local equirectangular 좌표를 사용하고 waypoint를 2.8 m 간격으로 축약합니다.

- 차량 heading은 0.05 m 이상 이동한 두 GPS 점으로 계산합니다.

- 주행 path는 최대 5000점 deque이며 marker는 GPS마다와 1 Hz timer에서 발행합니다.

- 파란 경로, 자홍 목표점, 빨간 차량, 초록 heading, 노란 steering, 주황 GPS path를 표시합니다.

## 10.3 회피 plot 스크립트 상태

현재 avoidance_node의 CSV는 stamp, obstacle_width_m, y_center_m, avoid_dir, left/right_clearance_m, avoid_steer_deg_used, x_near_m만 기록합니다. 그러나 plot_all.py와 plot_offset_vs_width.py는 target_offset_m, maneuver_len_m, robot_width_m, safety_margin_m을 요구합니다. 현재 조합으로 실행하면 KeyError가 예상되며 테스트에도 포함되지 않습니다.

# 11. 전체 설정값 카탈로그

표의 운영값은 aurix_lidar_avoid/config/params.yaml 또는 각 노드의 선언 기본값입니다. simulation override는 simulation.launch.py가 바꾸는 값만 표시했습니다. 빈 칸은 운영값 유지입니다.

## 11.1 avoidance_node: 57개 파라미터

| 그룹 | 파라미터 | 운영 YAML | Simulation | 의미 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 토픽 | scan_topic | /scan |  | LaserScan 입력 |
| 토픽 | drive_topic | /ackermann_cmd |  | Ackermann 진단/호환 출력 |
| 토픽 | path_topic | /avoidance_path |  | 회피 preview Path |
| 토픽 | marker_topic | /obstacle_markers |  | cluster MarkerArray |
| 토픽 | avoidance_active_topic | /avoidance/active |  | legacy active |
| 토픽 | avoidance_steering_topic | /avoidance/steering_angle_deg |  | legacy +LEFT deg |
| 토픽 | avoidance_speed_topic | /avoidance/speed_kph |  | legacy km/h |
| 토픽 | avoidance_command_topic | /avoidance/command |  | atomic [active,deg,km/h] |
| Watchdog | scan_watchdog_enabled | true |  | 회피 중 scan stale 감시 |
| Watchdog | scan_timeout_sec | 0.5 s |  | valid scan freshness |
| Watchdog | command_heartbeat_period_sec | 0.05 s |  | 비-IDLE 20 Hz |
| Watchdog | scan_recovery_confirm_scans | 3 |  | SCAN_FAILSAFE 복구 scan 수 |
| Failsafe | motion_failsafe_reset_service | /avoidance/reset_motion_failsafe |  | Trigger service |
| Failsafe | motion_failsafe_clear_confirm_scans | 5 |  | 수동 reset clear scan 수 |
| Failsafe | motion_failsafe_min_clear_duration_sec | 1.0 s |  | clear 최소 시간 |
| Failsafe | motion_failsafe_min_valid_points | 3 |  | clear evidence 최소 점 |
| Failsafe | motion_failsafe_require_stopped | true |  | fresh stopped feedback 필수 |
| 차량 | robot_width | 0.77 m |  | code fallback 0.38 m; YAML이 우선 |
| 차량 | robot_length | 0.80 m |  | 현재 control 계산에는 미사용 |
| 차량 | wheelbase | 0.50 m |  | 자전거 모델 |
| 차량 | safety_margin | 0.15 m |  | corridor 반폭 추가 |
| 감지 | trigger_distance | 2.0 m |  | 초기 blocking 최대 x |
| 감지 | max_detect_range | 4.5 m |  | scan point 최대 range |
| 감지 | front_cone_deg | 70.0° |  | 실제 ±70°, 총 140° |
| 감지 | cluster_jump | 0.30 m |  | 인접 range 분할 |
| 감지 | min_cluster_pts | 3 |  | cluster 최소 점 |
| 감지 | min_valid_range | 0.15 m |  | 근거리 제거 |
| 감지 | min_obstacle_width | 0.07 m |  | y span 최소 |
| 감지 | invert_lateral | false |  | LiDAR y 부호 반전 |
| 감지 | invert_avoid_direction | false |  | 선택 조향 방향 반전 |
| 감지 | direction_decision_range_ahead | 1.5 m |  | blocking보다 추가 깊이 |
| 감지 | direction_decision_lateral_range | 1.5 m |  | 방향 후보 ¦y_center¦ |
| 감지 | trigger_confirm_scans | 3 | 2 | 진입 debounce |
| 감지 | clear_confirm_scans | 3 | 2 | clear debounce |
| 로그 | log_csv_path | ~/aurix_avoid_log.csv | 빈 문자열 | 회피 이벤트 append |
| 주행 | cruise_speed | 0.25 m/s |  | IDLE Ackermann/legacy; GPS CAN 속도 아님 |
| 주행 | avoid_speed | 0.20 m/s | 0.18 m/s | 0.72 / 0.648 km/h |
| 주행 | max_steer_angle | 0.4712389 rad |  | 27° |
| 주행 | avoid_steer_deg | 27.0° |  | 회피 고정 조향 |
| 주행 | avoid_hold_sec | 1.5 s | 0.20 s | clear 뒤 직진 |
| 복귀 | return_heading_gain | 1.2 |  | heading 항 |
| 복귀 | return_crosstrack_gain | 1.5 |  | y 항 |
| 복귀 | return_y_tolerance | 0.05 m | 0.12 m | 복귀 완료 |
| 복귀 | return_heading_tolerance_deg | 3.0° | 5.0° | 복귀 완료 |
| 복귀 | control_frame_id | 빈 문자열 |  | scan frame 사용 |
| 로그 | debug_log | true | false | 1 Hz 상세 로그 |
| Timeout | max_avoid_duration_sec | 10.0 s | 2.0 s | 초과 시 latch |
| Timeout | max_return_duration_sec | 10.0 s | 2.5 s | 초과 시 latch |
| Timeout | min_avoid_duration_sec | 0.3 s | 0.20 s | 조기 clear 방지 |
| 정지 | stop_before_avoid | true | true | 회피 전 정지 |
| 정지 | min_stop_duration_sec | 3.0 s | 0.10 s | 최소 정지 |
| 정지 | stopped_speed_threshold | 0.03 m/s |  | 0.108 km/h |
| 정지 | max_stop_wait_sec | 4.0 s | 0.20 s | 미확인 시 latch |
| 피드백 | use_can_speed_feedback | true | false | simulation은 시간 가정 |
| 피드백 | vehicle_speed_topic | /aurix/feedback/speed_kph |  | CAN bridge 출력 |
| 피드백 | vehicle_speed_is_kph | true |  | 내부 m/s 변환 |
| 피드백 | speed_feedback_timeout_sec | 0.5 s |  | freshness |

## 11.2 aurix_can_bridge: 16개 파라미터

| 파라미터 | 기본/통합값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| steering_topic | /filtered_steering_angle1 | GPS 조향 입력 |
| avoidance_command_topic | /avoidance/command | atomic 회피 입력 |
| route_complete_topic | /gps/route_complete | 경로 상태 입력 |
| can_interface | can0 | SocketCAN |
| can_id | 768 (0x300) | 명령 ID |
| feedback_can_id | 304 (0x130) | 피드백 ID |
| send_period_sec | 0.05 s | 20 Hz |
| command_timeout_sec | 1.50 s | GPS 조향 freshness |
| avoidance_command_timeout_sec | 0.30 s | 회피 heartbeat |
| require_avoidance_heartbeat | false; integrated=true | standalone vs 통합 |
| route_status_timeout_sec | 1.50 s | 경로 heartbeat |
| require_route_status | false; integrated=true | standalone vs 통합 |
| target_speed_kph | 0.0 | GPS 순항 속도 |
| enable_drive | false | DRIVE 허용 gate |
| invert_steering | true | tracker 부호 재반전 |
| dry_run | true | SocketCAN 미사용 |

## 11.3 GPS tracker: 6개 파라미터

| 파라미터 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| csv_path | 노드 fallback은 존재하지 않는 /home/jigu/...; 통합 런치에서 필수 | waypoint CSV |
| fix_topic | /gps1/fix | NavSatFix |
| route_complete_topic | /gps/route_complete | transient-local Bool |
| enable_plot | true; integrated=false; full_stack=false | Matplotlib |
| dt | 0.05 s | LPF 계수용 |
| tau | 0.25 s; simulation=0.10 s | LPF 시간상수 |

## 11.4 CSV logger·RViz·monitor 파라미터

| 노드 | 파라미터 | 값 |
| --- | --- | --- |
| CSV logger | fix_topic | /gps1/fix |
| CSV logger | steering_topic | /filtered_steering_angle1 |
| CSV logger | waypoint_index_topic | /current_waypoint_index1 |
| CSV logger | can_tx_status_topic | /aurix/can_tx_status |
| CSV logger | feedback_status_topic | /aurix/feedback/status |
| CSV logger | log_directory | ~/ros2_ws/gps_logs |
| CSV logger | file_prefix | gps_drive_log |
| CSV logger | log_period_sec | 0.05 s |
| CSV logger | flush_period_sec | 1.0 s |
| CSV logger | require_gps | true |
| RViz | csv_path | 기존 /home/jigu/... fallback; launch에서 전달 |
| RViz | fix_topic | /gps1/fix |
| RViz | frame_id | map |
| RViz | min_waypoint_spacing_m | 2.8 m |
| RViz | max_path_points | 5000 |
| Monitor | validation_timeout_sec | 15.0 s; integrated node override 120 s |
| Monitor | status_topic | /aurix/can_tx_status |
| Monitor | exit_on_result | false; simulation=true |
| Monitor | result_exit_delay_sec | 0.25 s |

## 11.5 시뮬레이터 파라미터

| 파라미터 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| scan_topic / fix_topic / speed_topic | /scan / /gps1/fix / /aurix/feedback/speed_kph | 입출력 |
| laser_frame_id / gps_frame_id | laser / gps | frame |
| publish_rate_hz | class 10 Hz; launch 20 Hz | timer |
| sample_count | 721 | -π..+π 포함, 약 0.5° |
| range_max | 8.0 m | clear ranges |
| obstacle_distance / width | 1.2 m / 0.45 m | 정면 cluster |
| initial_clear_sec | class 2.0 s; launch 2.5 s | 초기 GPS stage |
| obstacle_on_sec | class 5.0 s; launch 1.5 s | 장애물 |
| obstacle_off_sec | class 5.0 s; launch 8.0 s | clear |
| start_latitude / longitude | 37.5665 / 126.9780 | 서울 좌표 |
| east_speed_mps | 0.25 m/s | synthetic east motion |

## 11.6 hardware integrated.launch 인수

| 인수 | 기본값 |
| --- | --- |
| use_rplidar / use_gps_driver / use_can_bridge | true / true / true |
| use_rviz / use_monitor | false / false |
| waypoint_csv | 필수 절대경로 |
| fix_topic / scan_topic | /gps1/fix / /scan |
| lidar_port / baud / frame | /dev/rplidar / 256000 / laser |
| gps_device / baud / frame | /dev/ttyACM0 / 115200 / gps |
| can_interface | can0 |
| dry_run / enable_drive / target_speed_kph | true / false / 0.0 |

# 12. 실차 운용 안전 게이트

- TC275 소스가 아니라 실제 보드에 플래시된 바이너리 버전·해시를 확인합니다.

- 조향 좌/중/우가 1150/1500/1800 µs이고 +LEFT/-RIGHT인지 바퀴를 띄운 상태에서 검증합니다.

- Board_Pins의 E-STOP 비활성·P20.6 CAN NEN 충돌을 해결하고 물리 스위치로 정지되는지 증명합니다.

- PS2 controller 우선권을 끄거나 시험 ownership을 명시합니다.

- 0x300 writer를 aurix_can_bridge 하나로 제한하고 legacy alive sender를 종료합니다.

- SocketCAN 500 kbit/s, termination, can0 상태, bus-off 복구를 확인합니다.

- dry_run=true, enable_drive=false, 0 km/h에서 payload·route·LiDAR heartbeat를 확인합니다.

- dry_run=false, enable_drive=false로 실제 버스에 0xA0 neutral STOP만 나가는지 확인합니다.

- 구동륜을 지면에서 분리한 상태에서 낮은 속도로 GPS·회피 조향 부호와 0x130 피드백을 검증합니다.

- 현장 안전요원·E-STOP·저속·넓은 시험공간을 확보한 뒤 제한된 실차 시험으로 이동합니다.

## 12.1 권장 시작 명령

cd /home/jun/gps_lidar_integration_ws
source /opt/ros/humble/setup.bash
rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y
colcon build --symlink-install
source install/setup.bash
colcon test --event-handlers console_direct+
colcon test-result --all --verbose

ros2 launch gps_lidar_bringup simulation.launch.py

ros2 launch gps_lidar_bringup integrated.launch.py \
  waypoint_csv:=/absolute/path/to/verified_waypoints.csv \
  lidar_port:=/dev/rplidar \
  gps_device:=/dev/serial/by-id/YOUR_UBLOX \
  use_rviz:=false dry_run:=true enable_drive:=false \
  target_speed_kph:=0.0

README는 RPLIDAR SDK 2.1.4의 긴 serial-by-id 경로 문제를 경고하므로 LiDAR에는 /dev/rplidar udev symlink 사용을 권장합니다.

# 13. 확인된 빌드·테스트 증거

| 검사 | 결과 | 증거 수준 |
| --- | --- | --- |
| ZIP 무결성 | zipfile.testzip() → bad_member=null; 892 entries | 현재 분석 |
| 경로 안전 | absolute/../ 엔트리 0 | 현재 분석 |
| Python 문법 | src의 34개 .py ast.parse 오류 0 | 현재 분석 |
| 전체 build | 2026-08-13 17:14:43 log: 3 package JobEnded rc=0 | archive log |
| gps_waypoint_tracker_ros2 | 28 tests, 0 failures/errors/skipped, 0.573 s | pytest.xml 17:14:51 |
| gps_lidar_bringup | 4 tests, 0 failures/errors/skipped, 0.018 s | pytest.xml 17:14:53 |
| aurix_lidar_avoid | 11 tests, 0 failures/errors/skipped, 0.271 s | pytest.xml 17:17:19 |
| 합계 | 43 tests, failures 0, errors 0, skipped 0 | archive evidence |
| Simulation runtime PASS | 실행 로그 없음; 코드·validator unit test만 존재 | 미확인 |
| 실차/센서/CAN | 현장 로그·bag·candump·영상 없음 | 미확인 |

# 14. 위험·불일치·개선 우선순위

| 우선순위 | 영역 | 관찰/영향 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 실차 안전 | E-STOP 비활성·P20.6 충돌, PS2 우선권, 플래시 바이너리 미확인은 실제 구동 전 차단 조건입니다. | README와 AURIX_CAN_ALIGNMENT의 외부 펌웨어 검토 기록 |
| P0 | 검증 범위 | 43개 단위 테스트는 통과했지만 실제 simulation PASS 로그와 실차 증거가 없습니다. | log/, pytest.xml |
| P1 | 속도 feedback | README의 stale feedback fail-safe 설명과 달리 AVOID/HOLD/RETURN에서는 commanded speed로 dead reckoning을 계속합니다. | avoidance_node.py:351-358, 964, 984, 1036 |
| P1 | 거리 스케일 | Web Mercator 거리 임계값은 서울 위도에서 약 1.261배 확대됩니다. 2.8 m는 지면 약 2.22 m입니다. | gps_waypoint_tracker.py:31-33, 61-65 |
| P1 | 저속 heading | 두 GPS 위치 차만 사용하고 최소 이동량·covariance gate가 없어 정지/저속 GPS noise가 조향으로 변환될 수 있습니다. | gps_waypoint_tracker.py:250-277 |
| P1 | LPF 시간축 | dt=0.05가 실제 GPS callback 주기와 분리되어 1 Hz 입력에서는 명목 tau=0.25 s가 아닙니다. | gps_waypoint_tracker.py:204-214, 360-373 |
| P1 | CAN 증거 | /aurix/can_tx_status는 send 전 발행되고 sent flag가 없어 로그만으로 실제 bus 송신 성공을 증명할 수 없습니다. | aurix_can_bridge.py:777-829 |
| P1 | STOP 의미 | 회피 전 speed 0 단계는 0xA1 DRIVE signature입니다. 0xA0 safety STOP과 구분해야 합니다. | validation.py:49-57, aurix_can_bridge.py:279-303 |
| P2 | 런치 차이 | integrated는 u-blox를 띄우지만 logger가 없고, full_stack은 logger/RViz를 띄우지만 u-blox가 없습니다. | 두 launch 파일 비교 |
| P2 | CSV 호환 | tracker는 x/y CSV도 받지만 RViz sidecar는 lat/lon만 받아 기본 RViz=true 경로에서 실패할 수 있습니다. | tracker build_reduced_waypoints vs visualizer load_waypoints |
| P2 | CSV 입력 검증 | tracker CSV의 NaN/빈 행을 제거하지 않아 첫 값이 NaN이면 route가 비정상 상태로 생성될 수 있습니다. | gps_waypoint_tracker.py:128-177 |
| P2 | Plot 도구 | 현재 회피 CSV 스키마와 plot 스크립트 요구 컬럼이 달라 실행 불가가 예상됩니다. | avoidance_node.py:829-851 vs scripts/*.py |
| P2 | 시각화 frame | 회피 dead-reckoning path를 움직이는 laser frame 이름으로 발행할 수 있어 TF 의미가 부정확합니다. | avoidance_node.py:393-394, 1070-1086 |
| P3 | 표시 문자열 | Matplotlib 제목은 ±30°라고 쓰지만 실제 제한은 ±27°입니다. | gps_waypoint_tracker.py:335 |
| P3 | 생성물 이동성 | build/install의 symlink placeholder는 /home/jun 절대경로라 다른 PC에서 재사용할 수 없습니다. | build/, install/ |

## 14.1 권장 개선 순서

- E-STOP·조향 보정·PS2·단일 writer를 실제 하드웨어 acceptance checklist로 먼저 고정합니다.

- Web Mercator 대신 local ENU/UTM을 사용하거나 latitude scale을 반영해 거리 임계값을 물리 단위로 보정합니다.

- GPS heading에 최소 이동거리·covariance·age gate를 추가하고 가능하면 IMU yaw/GPS course 융합을 적용합니다.

- LPF는 실제 message timestamp 또는 측정된 dt로 계산하고 callback rate에 따라 alpha를 갱신합니다.

- AVOID/HOLD/RETURN 중 speed feedback이 stale이면 즉시 MOTION_FAILSAFE 또는 명시적 정책으로 전환합니다.

- CAN status에 send_ok, bytes_sent, socket_connected, last_send_error, feedback_age를 넣고 candump와 교차 검증합니다.

- 통합 런치를 하나로 정리하고 GPS driver·logger·RViz 포함 여부를 명시적 인수로 통일합니다.

- waypoint loader를 tracker·RViz가 공유하고 NaN·빈 CSV·단일 point·좌표범위를 검증합니다.

- 회피 CSV와 plot 스크립트 스키마를 맞추고 회귀 테스트를 추가합니다.

- rosbag2, candump, CSV, 영상이 같은 clock 기준으로 남는 저속 실차 시험 절차를 만듭니다.

# 부록 A. 핵심 파일 지도

| 역할 | 상대 경로 |
| --- | --- |
| 루트 운영 설명 | README.md |
| 회피 운영 파라미터 | src/aurix_lidar_avoid/config/params.yaml |
| 회피 상태기계 | src/aurix_lidar_avoid/aurix_lidar_avoid/avoidance_node.py |
| 원자 명령·failsafe helper | src/aurix_lidar_avoid/aurix_lidar_avoid/command_contract.py |
| GPS 추종 | src/gps_waypoint_tracker_ros2/gps_waypoint_tracker_ros2/gps_waypoint_tracker.py |
| CAN 중재·protocol | src/gps_waypoint_tracker_ros2/gps_waypoint_tracker_ros2/aurix_can_bridge.py |
| 주행 CSV | src/gps_waypoint_tracker_ros2/gps_waypoint_tracker_ros2/drive_csv_logger.py |
| RViz | src/gps_waypoint_tracker_ros2/gps_waypoint_tracker_ros2/waypoint_rviz_visualizer.py |
| 하드웨어 통합 | src/gps_lidar_bringup/launch/integrated.launch.py |
| 결정론 simulation | src/gps_lidar_bringup/launch/simulation.launch.py |
| synthetic sensor | src/gps_lidar_bringup/gps_lidar_bringup/sim_sensor_publisher.py |
| 검증 monitor | src/gps_lidar_bringup/gps_lidar_bringup/integration_monitor.py |
| CAN 정합 문서 | src/gps_waypoint_tracker_ros2/AURIX_CAN_ALIGNMENT.md |
| 테스트 근거 | build/*/pytest.xml 및 log/test_2026-08-13_* |